Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от _____________ № _______

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории муниципального образования "Город Архангельск"

в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

Введение

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га разработан проектной организацией ООО "АРХГИПРОДРЕВ".

Заказчик проекта – ООО "Регион-лес".

Основанием для разработки проекта являются:

распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24.12.2019 № 4580р "О подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленин-градского площадью 6,1982 га";

техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленин-градского площадью 6,1982 га, утвержденное распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.12.2019 № 4580р.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Генеральным планом муници-пального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск, иными законами и нормативными правовыми актами, определяющими направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, СП 18.13330.2011 "Генеральный план промышленных предприятий" (актуализированная редакция СНиП II-89-80*).

1. Основные положения размещения объекта капитального строительств

1.1. Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск.

Климатические условия – район IIА.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°C.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа.

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа.

Зона влажности – влажная.

Климат района строительства умеренный, морской, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Формируется 
под воздействием северных морей и переносов воздушных масс из Атлантики 
в условиях малого количества солнечной радиации. По данным СП 131.13330.2012 средняя температура января составляет -13,6 °С, июля: +16,0 °С, среднегодовая: +1,0 °C. За год выпадает 556 мм осадков. Для города Архангельска характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и большое количество дней с осадками.

1.2. Местоположение

Земельный участок под строительство расположен по адресу: 
просп. Ленинградский, 68 в территориальном округе Майская горка города Архангельска.

1.3. Размер участка

Площадь выделенного земельного участка – 61982,75 кв. м.

1.4. Транспортные условия

Участок примыкает к просп. Ленинградскому – магистраль общегородского значения.

1.5. Технические показатели внутриплощадочных транспортных коммуникаций

В соответствии с таблицей 8 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для транспортной связи в границах земельного участка запроектированы дороги категорий "Проезды второстепенные".

Проезды основные имеют следующие характеристики:

расчетная скорость движения составляет – 10 км/ч;

ширина полосы движения – 3 м;

число полос движения – 2;

наименьший радиус закругления проезжей части – 6 м;

наибольший продольный уклон – 40‰;

наименьший продольный уклон – 4‰;

поперечный уклон – 20‰;

ширина пешеходной части – 1,0 м;

тип дорожной одежды – капитальный;

тип покрытия – ж/б плиты, щебень.

Проезды второстепенные имеют следующие характеристики:

расчетная скорость движения составляет – 5 км/ч;

ширина полосы движения – min 3 м;

наименьший радиус закругления проезжей части – 3 м;

наибольший продольный уклон – 40‰;

наименьший продольный уклон –4‰;

поперечный уклон – 20‰;

тип дорожной одежды – капитальный;

тип покрытия – ж/б плиты.

1.6. Инженерное оборудование

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфра-структуры. На территории предусмотрено устройство внутриплощадочных сетей: тепловые сети, трубопровод сбора очистных стоков, производственная канализация, дождевая канализация, напорная дождевая канализация, бытовая напорная канализация, водопровод автоматического пожаротушения, противо-пожарный водопровод (сухотруб), противопожарный водопровод, хозяйственно-питьевой водопровод, электрические сети 6 кВ, контуры заземления зданий и сооружений, Пути передвижения транспорта и пешеходов, а также рабочие места на территории предприятия оборудованы наружным освещением – светильники ДКУ 0,7-100 Вт, которые устанавливаются на колоннах (наружных) стен здания.

1.7. Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположены сооружения, здания, дороги, которые подлежат демонтажу.

Необходимо предусмотреть демонтаж следующих зданий и сооружений: проходная, сортировка пиломатериалов, лесопильный цех, бассейн, котельная, склад топлива, навес, ТМУ, пожарное депо, АБП, гаражи, механическая мастерская, электроцех, кузница, ТП.

1.8. Топографо-геодезические данные

Раздел выполнен на основании топографического плана, выполненного ООО "Земли Поморья" в масштабе 1:500.

1.9. Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории Лесопильного комплекса памятники истории и культуры не выявлены.

2. Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведение мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

2.1. Решение по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном 
к 1 категории по гражданской обороне (далее – ГО) и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала 
о мероприятиях ГО предусматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиостанция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или 
о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

2.2. Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Технические решения по защите от грозовых разрядов приняты 
в соответствии РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

Перечень потенциально опасных объектов (далее – ПОО), аварии 
на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилище хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или химической тревоге по радио 
и местному каналу телевидения.

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений предусматривается приобретение и хранение на рабочих местах соответ-ствующих средств защиты органов дыхания – противогазов.

2.3. Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе при необходимости:

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания).

2.4. Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пожарной безопасности объекта

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
в ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования" 
и обеспечивается следующими системами:

системой предотвращения пожаров;

системой противопожарной защиты;

организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных материалов; защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источников возгорания и т.п.

Система противопожарной защиты, в общем случае, предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, устройством автоматических систем пожаротушения и извещения пожаров, применение средств пожаротушения и извещения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лицах, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности";

ГОСТ 12.1004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";

ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения".

3. Обоснования размещения объектов капитального строительства

3.1. Расположение объекта

Земельный участок под строительство расположен по адресу: 
просп. Ленинградский, д. 68 в территориальном округе Майская горка города Архангельска.

Разрывы между зданием и сооружениями определены в соответствии 
с требованиями соответствующих норм и правил и размещением инженерных сетей.

3.2. Благоустройство

По окончании работ прилегающую территорию к пятну застройки озеленить газоном обыкновенным.

Проектируемые дороги и площадки соединяются с существующими дорогами лесопильного производства.

Пути передвижения транспорта и пешеходов, а также рабочие места 
на территории предприятия оборудованы наружным освещением.

____________

Приложение № 1

к проекту планировки территории муниципального образования

"Город Архангельск" в границах

просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

____________

Приложение № 2

к проекту планировки территории муниципального образования

"Город Архангельск" в границах

просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

____________

Приложение № 3

к проекту планировки территории муниципального образования

"Город Архангельск" в границах

просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

____________