УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2016 № 3606р

Проект планировки и проект межевания  территории для размещения линейного объекта "Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в составе объекта "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском

филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница"

ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка", г.Архангельск"

1. Введение

Проектная документация по объекту "Распределительный газопровод 
с сопутствующими сооружениями в составе проекта "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка", г.Архангельск" разработана:

в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации № 55/12, утвержденным директором АФ СРЗ "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка" Н.Н. Васьковым 26.12.2012;

в соответствии с техническими условиями № 5 79/13 на присоединение 
к сети газораспределения объекта газификации природным газом, утвержден-ными Генеральными директором ОАО "Газпром газораспределение" 
С.В. Густовым от 29.04.2014.

Заказчиком строительства является Архангельский филиал "Судо-ремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка", генеральная проектная организация – ОАО "58 ЦПИ".

Право на проектирование предоставлено свидетельством о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безо-пасность объектов капитального строительства № ИП-191-740 от 16.05.2013, предоставленное ЗАО "Проектнефтегаз", выданное СРО "НП Инженер-Проектировщик".

Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка" предназначен для среднего ремонта и модернизации надводных кораблей Беломорской Военно-морской базы.

Место размещения объекта – Соломбальский и Северный терриориальные округа г.Архангельска.

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ

2.1. Местоположение объекта

В административном отношении изыскиваемой территории объект расположен в Архангельской области, г. Архангельск.

2

Архангельская область находится в северной части большой европейской равнины. Центральные и южные участки этой территории представляют собой равнину с некоторыми возвышенностями. К таким возвышенностям можно отнести Коношскую и Няндомскую. На северо-восточной части этой территории распростерся хребет под названием Пай-Хой.

Все реки, которые протекают через большую территорию Архангельска и области, имеют непосредственное отношение к бассейну самого большого Северно-ледовитого океана. Самой крупной рекой этого края считается по праву река Северная Двина, которая насчитывает несколько отдельных притоков. Среди этих притоков различают Вычегду, Пинегу, Вагу. К крупным рекам Архангельска можно отнести также и Онегу, Мезень, Печору. Архангельская область расположилась среди самых больших и чистых озер, которых здесь около двух с половиной тысяч. Самыми крупными озерами Архангельска считаются Лача, Кенозеро, Кожозеро.

2.2. Климатические условия

Климат города Архангельск умеренный, морской с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики 
в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура января – −12,8°, июля – +16,3°. За год выпадает 607 мм осадков. Среднегодовая температура +1,3 °C.

Для Архангельска характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и большое количество дней с осадками. При вторжении холодного воздуха со стороны Сибири зимой периодически морозы до − 45°C (последний раз −45° отмечалось 21 января 2010 года), в то же время иногда бывают и оттепели. Летом при вторжении горячей воздушной массы со стороны степей Казахстана возможна жара, в то же время летом в ночное время возможны заморозки.

Настоящий проект разработан для следующих климатических условий 
(в соответствии с СП 131.13330.2012):

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 
минус 33;

Расчетное значение веса снегового покрова для  IV  района – 240 кгс/м²;

Нормативное значение ветрового давления для II района – 30 кгс/м².

2.3 Геологическое строение и свойства грунтов

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория в пределах дельтовой части реки Северной Двины. Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устья скважины варьируют от  2,5 до 4,6 м, абсолютные отметки дна Северной Двины от "минус" 15,7 до "минус" 7,0 м.

В геолого-литологическом строении участка в пределах исследованной глубины с учетом архивных данных принимают участие отложения различного

3

генезиса. Деятельность ледников, существование межледниковых и послелед-никовых морских бассейнов, а также расположение участка в дельтовой части р. Соломбалки  обусловило  образование сложного комплекса четвертичных отложений различных по литологическому составу и физико-механическим свойствам. Геолого-литологическое строение изученной территории приведено на колонках буровых скважин, разрезах и их описание приведено ниже.

В пределах глубины бурения (40,0 м) залегают следующие виды отложений:

Техногенные отложения (tIV) – насыпные грунты, представленные песчано-супесчаным материалом темно-коричневого до черного цвета, 
с низким содержанием органических веществ; песками средней крупности 
с растительными остатками рыхлыми и влажными; строительным мусором.

Аллювиальные отложения (aIV, tIV) – пески мелкие с растительными остатками, рыхлые, насыщенные водой, залегают в акватории реки Северной Двины. Вблизи от берега пески содержат техногенный мусор.

Озерно-болотные отложения (lIV, bIV) –  залегают непосредственно под техногенными отложениями и представлены  глинистыми грунтами серо-коричневыми с примесью торфа, текучепластичными и слабозаторфованными грунтами серо-коричневыми, мягкопластичными.

Комплекс аллювиально-морских отложений (aIV, mIV) представлен супесями песчанистыми темно-серыми с примесью органических веществ текучей консистенции, суглинками легкими пылеватыми темно-коричневыми и черными с примесью органических веществ текучей консистенции, суглинками легкими пылеватыми темно-коричневыми и черными с частыми прослоями песка с примесью органических веществ текучепластичной консистенции, песками пылеватыми коричневато-серыми с примесью органических веществ средней плотности, насыщенными водой, песками мелкими коричневато-серыми с редкими растительными остатками средней плотности, насыщенными водой, и песками средней крупности коричневато-серыми с редкими растительными остатками средней плотности, насыщенными водой.

Отложения континентального перерыва (kIV) – залегают выдержанным слоем под аллювиально-морскими отложениями и представлены суглинками тяжелыми пылеватыми темно-коричневыми и черными с примесью органических веществ текучей консистенции и суглинками тяжелыми пылеватыми темно-коричневыми и черными с примесью органических веществ мягкопластичной консистенции.

Позднеледниковые морские отложения (mQIII) – залегают под отложениями континентального перерыва. Представлены супесями пылеватыми серовато-коричневыми с частыми прослоями песка с примесью органических веществ текучей консистенции, суглинками легкими пылеватыми серовато-коричневыми с примесью органических веществ текучепластичной консистенции, песками пылеватыми серовато-коричневыми с редкими

4

растительными остатками плотными, насыщенными водой, песками мелкими серовато-коричневыми с редкими растительными остатками, плотными, насыщенными водой, и песками средней крупности серовато-коричневыми с редкими растительными остатками, плотными, насыщенными водой.

В основании свай залегают:

ИГЭ-11а – пески мелкие серовато-коричневые с редкими растительными остатками, плотные, насыщенные водой.

2.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой площадке развито три водоносных горизонта.

Первый водоносный горизонт – горизонт грунтовых вод, приуроченный к насыпным техногенным отложениям, глинистым грунтам озерно-болотных отложений и верхней толще песков аллювиально-морских отложений.  Появление вод этого водоносного горизонта зафиксировано на глубинах от 1,0 до 3,4  м, на абс. отметках  от 2,6  до "минус" 0,1 м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков и стока талых и дождевых вод. Разгрузка грунтового потока осуществляется в бассейн реки Северной Двины.

Второй водоносный горизонт, приуроченный к нижней толще песков аллювиально-морских отложений (ИГЭ-6, 6а, 6б). Вскрыт на глубинах от 7,7 
до 2,5  м, на абс. отметках от  0,1 до "минус" 4,0 м. Горизонт безнапорный.

Водоупором между первым и вторым водоносными горизонтами являются текучие суглинки ИГЭ-4 и текучепластичные  суглинки ИГЭ-4а. Однако, существуют окна выклинивания водоупора, поэтому оба горизонта работают как единая гидравлическая система.

Третий водоносный горизонт, приуроченный к пескам позднеледниковых морских отложений (ИГЭ-11, 11а, 11б). Вскрыт на глубинах от 20,7 до 25,6 м, на абс. отметках  от "минус" 17,4 до "минус" 22,6 м. Горизонт напорный – величина напора варьирует от 17,1 до 19,7 м.

Величина напора из третьего горизонта, замеренная в ходе работ в аква-тории реки Северной Двины, значительно меньше и варьирует от 5,6 до 14,1 м. Восстановление воды до истинного уровня  не произошло, что связано со спецификой буровых работ на воде. Таким образом, истинную величину напора следует брать из скважин, пробуренных на суше.

По результатам химического анализа проб, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости в соответствии с 
СП 28.13330.2012 по содержанию едких щелочей, по водородному показателю, по содержанию сульфатов, агрессивной углекислоты характеризуются как не агрессивные.

Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 характеризуются по отношению к стали средней коррозионной агрессивностью, по степени

5

агрессивного воздействия на бетонные, железобетонные конструкции в соответствии с таблицей 4 СП 28.13330.2012, в нормальной и влажной зоне по СНиП 23-02-2003 характеризуются как не агрессивные.

3. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проектом предусматривается строительство распределительного стального телескопического газопровода высокого давления:

⌀426х7  L - 1533м;

⌀325х6  L - 691м;

⌀219х5  L - 4224м.

Также проектом предусматривается:

устройство площадки кранового узла подземного исполнения, оборудо-ванной отключающими устройствами КШГ 71.112.400 и КШГ 71.112.300;

устройство площадки кранового узла наземного исполнения, оборудо-ванной отключающим устройством КШГ 71.112.200 с неполноповоротным электроприводом взрывозащищенного исполнения Rotork IQT1000 220V;

устройство отвода Ду400 (заглушка на перспективу развития согласно генплану города Архангельска);

устройство отвода Ду300 (заглушка на перспективу подключения распределительного газопровода на потребителей Маймаксанского и Соломбальского территориальных  округов г.Архангельска (ул.Мостовая);

устройство отвода Ду100 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования газа высокого давления № 20 по схеме ГУП "Ленгипро-инжпроект");

устройство отвода Ду65 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования газа высокого давления "С5" по схеме ГУП "Ленгипро-инжпроект");

устройство отвода Ду65 (заглушка на перспективу подключения и закольцовки с Октябрьским территориальным округом города Архангельска и п. Кемским (ул.Советская);

устройство отвода Ду100 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования газа высокого давления "С6" по схеме ГУП "Ленгипро-инжпроект");

установка отключающих устройств подземного исполнения по пути следования трассы газопровода высокого давления и на врезках отводов на перспективу подключения КШГК 79.112.65-400.

3.1. Обоснование планировочной организации земельного участка

Планировочная организация земельного участка площадки решена согласно соответствующим требованиям, действующим нормативным и техническим документам, заданиям на проектирование и техническим требованиям.

6

Проектом предусмотрено устройство площадки из бетонных  и сетчатых панелей с устройством ворот.

На территории площадки предусмотрено два въезда.

Планировочная организация земельного участка площадок станций катодной защиты (далее – СКЗ) и крановых узлов (далее – КУ), располагаемых на трассе проектируемого газопровода-отвода к площадке Судоремонтного завода "Красная Кузница" (далее – СРЗ), решена согласно соответствующим требованиям, действующим нормативным и техническим документам, заданиям на проектирование и техническим требованиям.

Технико-экономические показатели земельного участка

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Баланс,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка СКЗ: |  |  |  |  |
| 5 | Площадь площадки СКЗ в ограждении площадки | м2 | 25,0 | - |
| 6 | Площадь СКЗ в условных границах участка (по низу откоса насыпи), в т.ч.: | м2 | 79,4 | 100 |
|  | Площадь застройки зданий и сооружений | м2 | 0,64 | 1 |
|  | Площадь покрытий, в т.ч.: | м2 | 78,76 | - |
|  | - технологических площадок из щебня | м2 | 63,36 | 79,8 |
|  | - площадь укрепления откосов засевом трав | м2 | 15,4 | 19,2 |
| 7 | Плотность застройки (отношение площади застройки к площади СКЗ в ограждении) | % | 0,2 | - |
| 8 | Площадь подъездной автодороги (трасса 3) и разворотной площадки по низу откоса насыпи, в т.ч. | м2 | 1156,4 | - |
|  | -площадь щебеночных покрытий проезжей части | м2 | 700,0 | - |
|  | -площадь укрепленных обочин с покрытием из щебня | м2 | 217,5 | - |
|  | -площадь укрепления откосов засевом трав | м2 | 238,9 | - |
| Площадка КУ: |  |  |  |  |
| 9 | Площадь площадки КУ в ограждении площадки | м2 | 30,0 | - |
| 10 | Площадь КУ в условных границах участка (по низу откоса насыпи), в т.ч.: | м2 | 110,1 | 100 |
|  | Площадь покрытий, в т.ч.: | м2 | 78,76 | - |
|  | - технологических площадок из щебня | м2 | 72,0 | 65,4 |
|  | - площадь укрепления откосов засевом трав | м2 | 38,1 | 34,6 |

7

3.2. Решения по организации рельефа

Решениями по организации рельефа  территории площадок СКЗ и КУ, располагаемых на трассе проектируемого газопровода-отвода к площадке СРЗ, предусматривается:

устройство насыпи из песка средней крупности площадок, с учетом геологических и климатических условий, средней высотой 0,5м;

отвод поверхностных вод с территории площадок СКЗ и КУ предусматривается по проектному рельефу с устройством минимальных уклонов в пониженную сторону существующего рельефа.

Объёмы земляных работ подсчитаны с учётом поправок на устройство покрытий, дорожной одежды, устройства фундаментов зданий сооружений и инженерных сетей, а также срезки грунта растительного слоя.

Устройство насыпи проектируемых площадок предусматривается из привозного песка средней крупности. Устройство насыпей площадок производить с послойным уплотнением, слоями по 0,25-0,35м. Коэффициент уплотнения насыпи из песка принят – 1,0. Коэффициент относительного уплотнения – 1,1 согласно таблице 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85*.

3.3. Обоснование схем, характеристики и технические показатели транспортных коммуникаций

Подъездная автодорога к площадке СКЗ

Начало трассы (ПК0+00.00) соответствует оси существующей автодороги общего пользования V категории со щебеночным покрытием проезжей части.  Конец трассы (ПК0+79.34) соответствует краю разворотной площадки у площадки СКЗ.

При прокладке трассы не назначено углов поворота.

Трасса запроектирована со щебеночным покрытием, шириной проезжей части 4,5 м и укрепленными на всю ширину обочинами шириной 1,0 м.

У площадки СКЗ предусмотрена разворотная площадка (со щебеночным покрытием) размерами 15x15 м по проезжей части.

Общая протяженность трассы со съездом составляет 79,34 м.

Устройство подъездной автодороги к площадке КУ проектом не требуется.

Земляное полотно

Технические параметры подъездных автодорог приняты по нормам проектирования категории IV-в по СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91) "Промышленный транспорт". Ширина земляного полотна для подъездных автодорог – 6,5 м назначена исходя из принятой ширины проезжей части – 
4,5 м (одна полоса движения) и укрепленных обочин шириной 1,0 м в соответствии с СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91) "Промышленный транспорт" и СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) "Автомобильные дороги". В конце тупиковых подъездных автодорог предусмотрено устройство площадок для разворота и стоянки автомобилей, минимальными размерами по проезжей части 15х15 м и укрепленными обочинами шириной 1,0 м.

8

За расчетный автомобиль принят стандартный грузовой автомобиль на дорогах общего пользования шириной 2,5 м и длиной 12,0 м. За расчетную скорость движения принята скорость 30 км/ч.

Элементы плана и продольного профиля запроектированы по нормам
СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91) "Промышленный транспорт" и
СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) "Автомобильные дороги". За расчетные расстояния видимости приняты поверхности дороги – 50 м; встречного автомобиля – 100 м. Наименьшие радиусы кривых в плане – 50 м. Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном профиле – 650 м. Наименьшие радиусы вогнутых кривых в продольном профиле – 800 м. Максимальная алгебраическая разница смежных уклонов в продольном профиле – 30‰. Максимальный продольный уклон – 100‰. Поперечный уклон основной площадки земляного полотна принят двускатный – 30‰. Заложение откосов выемок и насыпей принято 1:1,75.

Руководящая отметка назначена из гидрологических условий дороги, с учётом возвышения низа дорожной одежды над поверхностью земли и уровнем стояния грунтовых вод. Водоотвод на всем протяжении автодороги обеспечен. Устройство насыпи подъездной автодороги производить с послойным уплотнением, слоями по 0,25-0,35 м. Коэффициент уплотнения насыпи из песка принят – 1,0. Коэффициент относительного уплотнения – 1,1 согласно 
таблице 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85*.

Объёмы земляных работ подсчитаны с учётом поправок на устройство дорожной одежды, водоотводных сооружений, а также срезки грунта растительного слоя. Устройство насыпи подъездных автодорог предусматривается из привозного песка средней крупности с уплотнением. Все работы по возведению земляного полотна механизированы. Устройство земляного полотна следует вести в соответствии с "Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог".

Дорожная одежда

Выбор и назначение конструкции дорожной одежды произведены с учетом климатических, грунтовых и гидрологических условий строительства дороги. В соответствии с интенсивностью движения и составом автопарка к строительству принят переходной тип дорожной одежды на всем протяжении участка, а также на основании серии 3.503.9-72 "Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий".

Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд" под нагрузку на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля А10, Н8,3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007.

Поперечный профиль дорожной одежды двухскатный, уклон проезжей части – 25‰, обочины – 40‰.

9

Основной тип дорожной одежды (щебеночное покрытие):

основание из песка средней крупности на всю ширину проезжей части по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,30 м;

покрытие однослойное из щебня фракции 40-70 мм (М800) ГОСТ 8267-93 по способу заклинки толщиной 0,20 м с двумя расклинивающими слоями фракции 10-20 и 5-10 мм;

основание из песка средней крупности под обочину на всю ширину укрепленной обочины по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,35 м;

укрепленная обочина из щебня фр. 40-70 мм (М800) ГОСТ 8267-93 по способу заклинки толщиной 0,15 м с одним расклинивающим слоем фракции 10-20 мм.

Общая длина автодорог по пикетажу – 79,34 м.

Укрепительные мероприятия

Для предотвращения размывов и разрушений обочин и откосов насыпи и обеспечения устойчивости земляного полотна на автодороге проектом предусмотрены:

укрепление откосов насыпей подъездных автодорог засевом трав по растительному грунту – 238,9 м2.

укрепление обочин подъездных автодорог щебнем на всю ширину с двух сторон – 217,5 м2.

Организация безопасности движения

Обустройство дороги предусматривает расстановку дорожных знаков и сигнальных столбиков для ориентирования водителей и более четкой информации.

Раздел обустройства, организации и безопасности дорожного движения выполнен в соответствии со следующими нормативами:

ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств";

ГОСТ Р 51256-2011 "Разметка дорожная";

ГОСТ Р52290-2004 "Знаки дорожные";

ТП серии 3.503.9-80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах".

Для обеспечения водителей информацией о движении по автодороге предусмотрена установка дорожных знаков, дорожных ограждений и нанесение дорожной разметки. Всего предусмотрена установка 6 дорожных знаков и 24 сигнальных столбиков, в том числе:

приоритета: 2.3.1 – 2 шт., 2.4 – 1 шт. (всего 3 шт.);

запрещающие: 3.2 – 1 шт. (всего 1 шт.);

особых предписаний: 5.3.1 – 1 шт.,  5.3.2 – 1 шт. (всего 2 шт.).

Все дорожные знаки  устанавливаются на стойках СКМ1.35 (2 шт.) и СКМ1.45 (2 шт.).

В месте примыканий и сопряжений предусмотрено устройство железо-бетонных сигнальных столбиков по кромке обочины на радиусах закругления, 
с шагом стоек 3,0м. На сигнальных столбиках предусмотрено нанесение вертикальной разметки согласно ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004.

10

3.4. Система газоснабжения

Источником газоснабжения распределительного газопровода высокого давления является проектируемый газопровод высокого давления 0.54МПа ⌀325х6 проходящим по ул.Мичурина  г.Архангельска.

Проект предусматривает коммерческий учет отпускаемого природного газа потребителям в здании проектируемой котельной на территории Судоремонтного завод "Красная Кузница" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка".

Выбор маршрута прохождения проектируемого стального газопровода высокого давления обусловлен географическим расположением источника газоснабжения и потребителя газа – Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка".

На основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержден-ных Правительством РФ от 20.11.2000 №878, проектом устанавливается охранная зона для подземного стального газопровода 2 метра от оси трассы.

При выборе трассы учтены требования нормативной документации.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации 
№ 55/12,  утвержденным директором АФ СРЗ "Красная Кузница" ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка" Н.Н.Васьковым 26.12.2012, и техническими условиями № 579/13 на присоединение к сети газораспределения объекта газификации природным газом, утвержденными Генеральными директором ОАО "Газпром газораспределение" С.В.Густовым от 29.04.2014, для подземных стальных газопроводов необходимо предусмотреть комплексную защиту от коррозии - изоляционным покрытием (пассивная защита) и средствами электрохимической защиты (активная защита) независимо от коррозионной агрессивности грунтов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации распределительных стальных газопроводов высокого давления проектом предусмотрены следующие мероприятия:

монтаж газопровода должен производиться специализированной монтажной организацией;

соединение стальных труб производить на сварке  при помощи ручной дуговой электросварки по ГОСТ 16037-80 "Соединение сварных стальных трубопроводов", кроме мест присоединения к арматуре и приборам;

для защиты подземного газопровода от механических повреждений необходимо устраивать подсыпку из песчаного грунта толщиной не менее 
10 см и устройства присыпки из песчаного грунта на толщину не менее 20 см над верхней образующей трубы;

при прокладке газопровода в пучинистых грунтах надлежит руковод-ствоваться Пособием по проектированию, строительству и эксплуатации подземных газопроводов в пучинистых грунтах, разработанным институтом ГипроНИИгаз, ЛИСИ, а также СП 62.13330.2011;

11

трасса подземного газопровода и расположенные на нем сооружения должны быть отмечены указателями подземных сетевых сооружений. Указатели размещать справа по ходу газа на существующих, рядом расположенных фундаментных сооружениях, столбах. При их отсутствии устанавливать бетонные столбы, отраженные в спецификации, с интервалами между ними не более 500 м на прямых участках газопроводов, а также в характерных точках трасс (повороты, ответвления и т.п.);

указатели расположения подземных сетевых сооружений выполнить по чертежу проекта;

в крышках колодцев подземных инженерных коммуникаций в радиусе 
50 м от проектируемого газопровода просверлить отверстия для возможности взятия проб воздуха на загазованность;

соединительные части и детали должны быть заводского изготовления;

владельцы зданий несут ответственность за исправность уплотнения вводов подземных инженерных коммуникаций, содержание подвалов и технических подполий в состоянии, обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность.

разработку грунта производить вручную, в стесненных условиях по следующим причинам:

в связи с прокладкой в непосредственной близости с существующими действующими подземными коммуникациями;

в связи с прокладкой в проезжей части дороги;

в связи с отсутствием мест складирования материалов;

в связи с работами на частных участках с большим количеством зеленых насаждений;

подчистка стенок и дна траншеи производится вблизи действующих подземных коммуникаций и на территории частных домовладений;

в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газопроводов, расположенных на частной территории, владельцу здания необходимо в охранной зоне распределительной сети не производить строительство, складирование материалов и посадки зеленых насаждений;

при подземной прокладке газопровода выдержать расстояние до деревьев не менее 2 метров в свету;

при подземной прокладке газопровода выдержать расстояние до электрического кабеля 0,5 метра по вертикали и 1 метр в параллельной прокладке;

вскрытые электрические кабели и кабели связи защитить от механи-ческих повреждений и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к брусу, в соответствии 
с СП 42.101.2003;

испытание газопровода производить в соответствии с СП 62.13330.2011. Температура наружного воздуха в период испытания  газопровода должна быть не ниже минус 15° С;

12

провести испытания газопровода на герметичность согласно СП 42-101-2003 и СП 62.13330.2011;

осуществить радиографический контроль сварных швов по СП 62.13330.2011 для стальных труб газопровода давлением до 0,6 МПа в местах установки крана и врезки в существующий газопровод 100%;

для обеспечения электрохимической защиты газопровода осуществить усиленную изоляцию сварных швов, отводов по ГОСТ 51164-98, использовать термоусаживаемую манжету "Терма-СТМП" необходимого диаметра;

пуско-наладочные работы производятся специалистами пуско-наладочной организации по договору после проведения приемочной комиссией и составления акта приемки газопровода для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) в соответствии с приложением "П"
СП 42-101-2003 и пунктом 3.3.43 ПБ 12-529-03.

3.5 Электрохимическая защита

Газопровод-отвод к площадке СРЗ.

Проектом предусматривается строительство стального газопровода Ду 300.

Катодная защита от коррозии проектируемого трубопровода осущест-вляется с помощью двух каскадно объединённых преобразователей 
"Тверца 900", устанавливаемых на газопроводе-отводе.

СКЗ подключается к контуру глубинного анодного заземления (ГАЗ), состоящему из двух скважин глубиной 25 м каждая. В скважины устанавли-ваются блоки глубинных магнетитовых заземлителей типа "Менделеевец" – МТКГ.

Расчёт защитных токов трубопровода произведён по СТО Газпром 
9.2-003-2009:

ток катодной установки на начало эксплуатации 4,5 А;

напряжение на выходе катодной установки на начало эксплуатации 9,1 В;

ток катодной установки через 30 лет эксплуатации 11,3 А;

напряжение на выходе катодной установки через 30 лет  эксплуатации 16,8 В;

количество установок катодной защиты 1 шт.

В местах перехода под автомобильными дорогами трубопровод проложен в стальном футляре Ду500, защита от коррозии которого проектными решениями предусмотрена установками из магниевых протекторов типа МПМ-К-20-У. В соответствии с пунктом 7.4 ГОСТ 9.602-2005 электрохимическая защита от коррозии предусматривается для стальных футляров длиной свыше 10 м. Протекторы устанавливаются на глубине ниже сезонного промерзания грунта –расстояние от верхнего конца протектора не менее 1,5 м, в скважинах диаметром не менее 600 мм.

Для контроля уровня защитного потенциала предусмотрены контрольно-измерительные пункты (далее – КИП). КИП оборудованы электродами сравнения ЭНЕС-3М. Индикаторы коррозионных процессов ИКП 10-012М укрепляются на корпусах электродов сравнения и служат для оценки

13

эффективности катодной защиты, определения наличия общей коррозии и ее средней скорости. В граничных КИП на газопроводе-отводе (КИП № 1, 46) устанавливается контроллер измерения потенциала "БИП 01" для измерения потенциала и передачи данных по GSM.

Временная защита проектируемых участков газопровода осуществляется с помощью протекторных установок типа МПМ-К-20-У, устанавливаемых на переходах под автомобильными дорогами.

Присоединение всех кабельных выводов непосредственно к трубо-
проводу/футлярам выполняется термитной сваркой с использованием термит-
ной сварки.

Изоляция катодных выводов на газопроводах-отводах выполняется лентой из термоусаживающегося материала ТЕРМА-Р и заполнителя ТЕРМА-РЗ для ремонта повреждений заводского полиэтиленового покрытия трубопроводов. Изоляция катодных выводов на существующих трубопроводах с защитным покрытием выполняется с помощью термоусаживаемой ленты ДРЛ-Л и мастики Транскор-Газ.

Прокладка кабеля осуществляется в траншее согласно требованиям ПУЭ и типового альбома А5-92.

Электроснабжение станции электрохимической защиты (ЭХЗ)

Электроснабжение СКЗ предусматривается по 3-й категории надежности от распределительных сетей ОАО "Архэнерго". Для этого проектом предусматривается прокладка кабельной линии 0,23 кВ с подключением к существующей опоре № 10 ВЛ-267/1. КЛ-0,23 кВ выполняется кабелем с медными жилами марки ПвБШп-3х35мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена и с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент.

Проектируемый кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м. На всем протяжении в траншее кабель защищается красной пластмассовой сигнальной лентой "Осторожно кабель". В местах пересечений существующих инженерных сетей и других кабельных линий кабель прокладывается в асбестоцементной безнапорной трубе БНТ-100.

Для учета расхода электроэнергии проектом предусматривается установка щита учета на опоре №10 ВЛ-267/1. Щит учета запирается на ключ, имеет возможность опломбирования и имеет степень защиты IP54.

На опоре ВЛ выполнено заземляющее устройство, предназначенное для защиты от импульсных перенапряжений и заземления оборудования, сопротивлением не более 30 Ом (согласно пункту 2.4.38 ПУЭ).

3.6 Система водоотведения

На существующей площадке СРЗ проложены сети бытовой канализации диаметром 150 мм.  Бытовая канализация от существующих зданий по сети поступает в приемный резервуар насосной станции и далее перекачивается  во внеплощадочную  сеть бытовой напорной канализации.

14

4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование, о категории земель и размере средств для возмещения убытков

В отвод на период эксплуатации и строительства попадают земли водного фонда и населенных пунктов.

На период эксплуатации в долгосрочную аренду предусматривается отвод земель под следующие сооружения:

Таблица 4.1 – Отвод земель на период эксплуатации в долгосрочную аренду

| Наименование объекта | Отвод земель в долгосрочную аренду за 1 ед. | Отвод земель в долгосрочную аренду всего, га |
| --- | --- | --- |
| Площадка СКЗ | 0.0112 | 0.0112 |
| Подъездная автодорога с разворотной площадкой | 0,1001 | 0,1001 |
| Площадка КУ | 0,0155 | 0,0155 |
| Проектируемое анодное заземление (2шт.) | 0,0006 | 0,0012 |
| Проектируемый КИП (51шт.) | 0,0001 | 0,0051 |
| Всего: |  | 0,1331 |

Площади отвода земель в краткосрочную аренду на период строительства представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Отвод земель в аренду на период строительства

| Номер кадастрового участка | Категория земель | Перечень проектируемых объектов | Площадь отвода земель в аренду на период строи-тельства, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:22:031604 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1392 |
| 29:22:031601:7 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0016 |
| 29:22:031601 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1522 |

15

| 29:22:031016 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0608 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:22:031201:36 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1137 |
| 29:22:031201:53 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0068 |
| 29:22:031201:34 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1032 |
| 29:22:031201 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (7 шт.), надземный крановый узел ДУ400-Ду300, временные сооружения вспомогательного назначения | 1.3296 |
| 29:22:031401:9 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1472 |
| 29:22:031401 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1358 |
| 29:22:021901:3 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1141 |
| 29:22:031501 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (7 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.5438 |
| 29:22:021901 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.3559 |
| 29:22:021904 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.8581 |
| 29:22:021905 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.2205 |
| 29:22:022804 | Земли населенных пунктов | Проектируемая КЛ-0.23 кВ, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0370 |
| 29:22:022805 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (3 шт.), проектируемая площадка СКЗ, подъездная дорога с разворотной площадкой, проектируемый кабель ЭХЗ, вертикальный и горизонтальный контуры заземления, КЛ-0.23 кВ, глубинное анодное заземление, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.6541 |

16

| 29:22:022601:16 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0204 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:22:022601 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (6 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.6422 |
| 29:22:022539 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0940 |
| 29:22:022540 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0726 |
| 29:22:022552 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0515 |
| 29:22:022551 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0743 |
| 29:22:022544 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0547 |
| 29:22:022544:21 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.2369 |
| 29:22:022545:16 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0297 |
| 29:22:022545 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1448 |
| 29:22:022546 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения, проектируемая канализация бытовая напорная, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1768 |
| 29:22:022547 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, КИП (2 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения, проектируемая канализация бытовая напорная, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.2591 |
| 29:22:022547:13 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0029 |
| 29:22:022547:15 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0088 |

17

| 29:22:022547:31 | Земли населенных пунктов | Проектируемая трасса газопровода, временные сооружения вспомогательного назначения | 0.0578 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:22:022547:33 | Земли Министерства обороны | Проектируемая трасса газопровода, КИП (1 шт.), временные сооружения вспомогательного назначения | 0.1207 |
| ИТОГО |  |  | 7.0208 |

В целом по рассматриваемому объекту в г. Архангельске в аренду 
на период строительства проектом предусмотрен отвод земель площадью 7,0208 га, из них на период эксплуатации – 0,1331 га.

Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства для газопровода диаметром до 426 мм составляет 20,0 м (СН 452-73).

Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства и эксплуатации для подъездной автодороги составляет 18,0 м (СН 467-74).

Границами отвода земель в аренду на период строительства и эксплуатации площадок КУ, СКЗ, разворотных площадок являются линии, равноотстоящие от подошвы насыпи на 1,0 м.

Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства кабелей ЭХЗ, вертикального и горизонтального контуров заземления составляет 6,0 м (СН 461-74).

Ширина полосы отвода земель для кабеля электроснабжения (КЛ-0.23кВ) составляет 6,0 м (ВСН 14278тм-т1).

Границей отвода земель в аренду на период строительства глубинных анодных заземлителей является квадрат размером 2,5х2,5 м.

Границей отвода земель в аренду на период эксплуатации для контрольно-измерительных пунктов (КИП) является квадрат размером 1х1 м.

Размеры отвода земель во временное занятие определены исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, 
с учетом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства.

5. Сведения о земельных участках в зоне проектируемой красной линии

и охранной зоны проектируемого линейного объекта

Проектная характеристика земельных участков по категории, принадлежности, площади и обременениям на расчетный срок.

Изъятия участков у землепользователей не производится.

Перевод участков в другую категорию не производится.

На период строительства границы зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются как красные линии.

Площадь в пределах проектируемых красных линий (охранной зоны) указана в таблице 5.1.

18

Таблица 5.1 – Площадь в пределах проектируемых красных линий (охранной зоны)

| Номер участка | Собственник, землепользователь, арендатор, вид права | Площадь участка, м² | Кадастровый номер | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны, Российская Федерация | 482.56 | 29:22:022547:33 | Земли населенных пунктов |
| 2 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 2301.32 | 29:22:022547 | Земли населенных пунктов |
| 3 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт", Муниципальное образование "Город Архангельск" | 20.56 | 29:22:022547:15 | Земли населенных пунктов |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6", Муниципальное образование "Город Архангельск" | 116.91 | 29:22:022547:13 | Земли населенных пунктов |
| 5 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 2468.10 | 29:22:022546 | Земли населенных пунктов |
| 6 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 614.55 | 29:22:022545 | Земли населенных пунктов |
| 7 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 121.30 | 29:22:022545:16 | Земли населенных пунктов |
| 8 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 1683.10 | 29:22:022544:21 | Земли населенных пунктов |
| 9 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 417.00 | 29:22:022544 | Земли населенных пунктов |
| 10 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 546.36 | 29:22:022551 | Земли населенных пунктов |

19

| 11 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 376.24 | 29:22:022552 | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 565.04 | 29:22:022540 | Земли населенных пунктов |
| 13 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 2879.37 | 29:22:022601 | Земли населенных пунктов |
| 14 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 99.03 | 29:22:022601:16 | Земли населенных пунктов |
| 15 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 600.31 | 29:22:022539 | Земли населенных пунктов |
| 16 | Порошин Александр Евгеньевич | 1.17 | 29:22:022539:3 | Земли населенных пунктов |
| 17 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 2647.25 | 29:22:022805 | Земли населенных пунктов |
| 18 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 134.67 | 29:22:022804 | Земли населенных пунктов |
| 19 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 0.61 | 29:22:022803 | Земли населенных пунктов |
| 20 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 540.16 | 29:22:021905 | Земли населенных пунктов |
| 21 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 2623.56 | 29:22:021904 | Земли населенных пунктов |
| 22 | Собственность Российской Федерации | 1034.08 | 29:22:021901 | Земли водного фонда |
| 23 | Собственность Российской Федерации | 323.15 | 29:22:021901:3 | Земли населенных пунктов |
| 24 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 3428.58 | 29:22:031501 | Земли населенных пунктов |
| 25 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 451.92 | 29:22:031401 | Земли населенных пунктов |
| 26 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 18.78 | 29:22:031401:9 | Земли населенных пунктов |

20

| 27 | Аренда Общество с ограниченной ответственностью "Поморская лесопильная компания" | 29.25 | 29:22:031401:6 | Земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 60.12 | 29:22:030101:5 | Земли населенных пунктов |
| 29 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 12.21 | 29:22:030101 | Земли населенных пунктов |
| 30 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 4239.29 | 29:22:031201 | Земли населенных пунктов |
| 31 | Российская Федерация Аренда Открытое акционерное общество "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат" | 116.19 | 29:22:031201:34 | Земли населенных пунктов |
| 32 | Государственная собственность | 22.13 | 29:22:031201:53 | Земли населенных пунктов |
| 33 | Российская Федерация Аренда Открытое акционерное общество "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат" | 327.33 | 29:22:031201:36 | Земли населенных пунктов |
| 34 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 273.25 | 29:22:031016 | Земли населенных пунктов |
| 35 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 848.91 | 29:22:031601 | Земли населенных пунктов |
| 36 | Данные о правообладателе отсутствуют | 10.44 | 29:22:031601:7 | Земли населенных пунктов |
| 37 | Муниципальное образование "Город Архангельск" | 447.67 | 29:22:031604 | Земли населенных пунктов |
| Итого |  | 30882,47 |  |  |

На момент начала развертывания работ по сооружению объектов строительства Заказчику необходимо оформить разрешения на строительство объектов и на ввод объектов в эксплуатацию, провести техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества – получить технические планы и кадастровые паспорта, необходимые для дальнейшей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

21

6. Мероприятия по охране окружающей среды

На территории города Архангельска проектом предусматриваются строительные работы.

Загрязнение атмосферного воздуха в период проведения строительных работ связано с  непосредственным проведением строительных и демонтажных работ.

Проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий:

Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строи-тельной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия:

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин топливом в трассовых условиях должна осуществляться только закрытым способом;

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в ночное время;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.

Мероприятия по охране окружающей среды от отходов

Плановые мероприятия по снижению количества образующихся отходов, степени их опасности не разрабатывались, так как количество отходов и их номенклатура обусловлены технологией эксплуатации объекта.

На площадках должны проводиться организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей.

К таким мероприятиям можно отнести:

назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;

регулярный контроль за условиями накопления отходов;

проведение инструктажа о правилах обращения с отходами;

поиск экологически приемлемых объектов размещения отходов;

организация селективного сбора отходов.

Все указанные выше отходы должны складироваться в специально отведенных местах с последующим вывозом на размещение, обезвреживание и использование.

Все договоры на размещение, обезвреживание, использование и передачу должны иметься у эксплуатирующей данное предприятие организации.

22

Природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздей-ствия на растительность

При реализации проекта природоохранные мероприятия включают в себя:

наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструк-туры (дорог, мостов и др.), а также использование под строительные площадки уже сильно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;

недопущение засорения территории промышленными и бытовыми отходами;

рекультивация нарушенных земель на строительных площадках.

Природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на животный мир

При осуществлении строительных работ необходимо соблюдать следующие мероприятия:

минимизировать фактор беспокойства путем сокращения шумовой нагрузки на окружающую среду от строительной техники, особенно в ночное время;

исключить несанкционированный отстрел и преследование животных;

доводить до сведения работников информацию о редких видах и требовать соблюдения установленных мер их охраны.

Проектом предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и снижения их отрицательного воздействия в период эксплуатации предприятия.

Мероприятия подразделяются на: планировочные, технологические и специальные.

К планировочным мероприятиям относится установление санитарно-защитной зоны для площадки газораспределительной станции (далее – ГРС) и размещение площадки таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

К технологическим мероприятиям относятся:

применение экологически "чистого" вида топлива – природного газа;

осуществление всех выбросов метана через специальные свечи, предназначенные для отвода уходящих газов на высоту, достаточную для рассеивания загрязняющих веществ под действием метеорологических факторов до концентраций, неопасных для здоровья людей;

применение специальной системы одоризации и хранения одоранта, исключающей выбросы одоранта в атмосферу.

К специальным мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относится возможность их сокращения в период неблагоприятных метеоро-логических условий (далее – НМУ). Регулирование осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений Гидрометслужбы о возможном росте концентраций примесей в воздухе, с целью его предотвращения.

23

7. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, проведения мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС по Архангельской области, анализом места расположения, реконструируемый объект находится на территории города Архангельска, отнесенной к III группе по гражданской обороне.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Архан-
гельской области и пунктам 1.3 – 1.6 и 9.2 СНиП 2.01.51-90 рассматриваемый объект находится:

в зоне возможных сильных разрушений;

в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);

в зоне возможного химического заражения;

в зоне возможного затопления;

в зоне светомаскировки.

Рассматриваемый объект попадает в зону возможных сильных разрушений, для чего определяются границы зоны возможного распро-странения завалов.

Проектируемый объект после завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию, в соответствии с нормативно правовыми ведомственными актами ОАО "ОСК", будет продолжать работу в военное время и перемещению не подлежит.

Мероприятия по перемещению (эвакуации) работников СРЗ "Красная Кузница" в военное время (в том числе и обслуживающего персонала рассматриваемого объекта) осуществляются по Планам гражданской обороны ОАО "ЦС "Звездочка" (выписка из него для Судоремонтного завода "Красная Кузница"), согласованным и утвержденным в установленном порядке, а также Планам эвакуации персонала Судоремонтного завода "Красная кузница".

Реконструируемый объект эксплуатируется производственным филиалом ОАО "ЦС "Звездочка" в городе Архангельске – СРЗ "Красная Кузница".

В особый период численность персонала СРЗ "Красная Кузница" определяется мобилизационными планами администрации Архангельской области и ОАО "ЦС "Звездочка". Численность наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время составит порядка 80 человек.

Рассматриваемый объект не относится к организациям и предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время, в связи с чем, дежурный и линейный персонал для этих целей на военное время не предусматривается.

7.1. Организация управления ГО

Управление гражданской обороной в ОАО "ЦС "Звездочка" организуется по производственному принципу, в соответствии с которым оповещение по ГО

24

персонала СРЗ "Красная Кузница" осуществляется из диспетчерского Управления (ДУ) ОАО "ЦС "Звездочка" (диспетчер ДУ тел. (8184) 27-02-97) 
в автоматизированном режиме с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи и радиоканалов.

Сигналы ГО также доводятся до СРЗ "Красная Кузница" через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Архангельской области (тел. (8182) 65-17-07) с использованием телефонов, подключенных к городским сетям АТС, а также включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности, химической или воздушной тревоге по радио, радиотрансляционной линии и местному (областному, районному) каналу телевидения.

На объекте для оповещения производственного персонала используются все виды связи (внутриведомственная, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и т.д.). Все руководящие работники снабжены носимыми ОТЕ, оперативный и специальный автотранспорт оснащен мобильными радиостанциями.

На дежурно-диспетчерскую службу СРЗ "Красная Кузница" возлагается получение информации ГО и о чрезвычайных ситуациях, ее обработка, оповещение производственного персонала и представление донесений.

С получением сигнала ГО и соответствующего указания на выполнение первоочередных мероприятий по ГО первой, второй или третьей очереди 
руководитель ГО – директор СРЗ "Красная Кузница" в рабочее время дает команду на оповещение руководящего и командно-начальствующего состава нештатных аварийно-спасательных формирований (формирований ГО (ФГО).

Сбор руководящего состава объекта и руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) проводится, как правило, в кабинете руководителя ГО объекта. На совещании руководитель ГО доводит до руководящего и командно-начальствующего состава распоряжение на выполнение мероприятий ГО и лично ставит задачи в соответствии с планом ГО по полученному сигналу.

Оповещение обслуживающего персонала рассматриваемого объекта и руководителей служб осуществляется по имеющимся радио и телефонным каналам связи. В соответствии с требованиями руководящих документов время на сбор устанавливается не более одного часа с момента получения сигнала.

С получением распоряжения (указания) на оповещение от руководителя ГО или сигнала "Объявлен сбор" из вышестоящих органов ГО и ЧС в нерабочее время дежурный диспетчер обязан:

записать в журнал принятый сигнал и убедиться в его достоверности;

немедленно доложить о получении сигнала руководителю ГО объекта;

оповестить руководящий состав и персонал объекта;

оповестить персонал.

25

С прибытием всех рабочих и служащих по сигналу сбора формируются ФГО объекта (в количестве 5 шт.):

аварийно-восстановительное отделение;

отделение разведки;

отделение РХБЗ;

отделение пожаротушения;

санитарное отделение.

Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с планом ГО объекта по полученному сигналу и указаниям органов ГО района и области.

Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с планом ГО объекта по полученному сигналу и указаниям органов ГО района и области.

7.2. Организация оповещения по сигналам ГО

Организация оповещения населения и предприятий Архангельской области информацией по ГО, об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Архангельской области с использованием систем централизованного оповещения.

Организация и осуществление оповещения информацией (сигналами) 
по ГО рассматриваемого объекта проводиться в соответствии с Положением 
о системах оповещения гражданской обороны (введено в действие совместными приказами МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 oт 25.07.2006 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2006 № 8232) и совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" № 701/212/803 от 07.12.1998.

На объекте обеспечивается возможность получения сигналов ГО по городской телефонной сети, городской радиотрансляционной (абонентской) сети, с использованием радио- и телевизионных (эфирных) приемников. Все перечисленные средства имеются в кабинете руководителя ГО (директора СРЗ), в диспетчерской, в помещении охраны.

Кроме того, точки радиотрансляционной (абонентской) сети имеются во всех рабочих помещениях здания Управления предприятия. В г. Архангельске, где в основном живет персонал СРЗ, имеются громкоговорители системы уличной звукофикации и уверенно принимаются программы телевидения России.

Оповещение персонала ОАО "ЦС "Звездочка" при получении сигналов ГО организуется с использованием междугородной, городской и ведомственной телефонной сети. Для организации радиосвязи предусматривается использование абонентской стационарной радиостанции типа "SELEX FC3000" в помещении управления СРЗ.

Для организации каналов передачи данных предусматривается использование абонентской УКВ радиостанции в помещении управления СРЗ. Работа абонентской радиостанции предполагается в зоне охвата базового

26

ретранслятора. Передача данных осуществляется на диспетчерский пульт ОАО "ЦС "Звездочка". В качестве абонентской радиостанции предусматривается использование радиостанции типа "Motorola GМ-340". Антенны радиостанций располагаются на прожекторной мачте Н=20 м, которая находится на территории СРЗ.

Телефонизация СРЗ предусмотрена посредством радиодоступа на основании технических условий местного оператора телефонной связи. В помещении управления СРЗ установлен специальный радиоадаптер, необходимый для приема и передачи радиосигналов. Радиоадаптер подклю-чается к беспроводным сетям стандарта GSM или CDMA. В качестве оконечного оборудования используются обычные телефонные аппараты, факсы, офисные АТС.

Для последующего улучшения качества телефонной связи на объекте и для резервирования каналов связи предусмотрена прокладка кабеля ВОЛС от проектируемого объекта до здания управления СРЗ.

7.3. Оповещение при угрозе химического заражения, о воздушной (ракетной и авиационной) опасности

Главное управление МЧС России по Архангельской области через районные управления и отделы по делам ГО и ЧС оповещает руководителей 
ведомств, предприятий – по телефону через стойки циркулярного вызова; население Архангельской области – подачей сигнала "Внимание всем!", включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения 
о химической или воздушной тревоге по радио, радиотрансляционной линии и местному каналу телевидения.

Услышав звучание сирены, означающее предупредительный сигнал ГО "Внимание всем!", дежурный (оператор) предприятия (структурного подразделения) обязан включить телевизор, радиотрансляционную точку или радиоприемник на местную волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается действовать согласно полученным указаниям.

Для организации оповещения рабочих и служащих на объектах ОАО "ЦС "Звездочка" составлены списки оповещаемых, разработаны схемы оповещения. После оповещения и сбора производственный персонал действует согласно плану ГО объекта.

8. Обоснование необходимости размещения объекта

и его инфраструктуры на землях населенных пунктов и водного фонда

Размещение объекта и его инфраструктуры на землях населенных пунктов и водного фонда обусловлено необходимостью строительства распределительного газопровода к Судоремонтному заводу "Красная Кузница" для снабжения природным газом, а также обеспечения контроля и управления

27

линейной частью газопроводов и ГРС, обеспечение электроснабжения линейных потребителей.

Размеры отвода земель во временное занятие определены исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, 
с учетом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства.

9. Ведомость координат поворотных точек границ участков

Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах проектируемых красных линий представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах проектируемых красных линий

| Номер точки | Положение X | Положение Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3317.52 | -1868.94 |
| 2 | 3345.74 | -1862.58 |
| 3 | 3375.84 | -1811.77 |
| 4 | 3381.26 | -1802.62 |
| 5 | 3381.06 | -1790.59 |
| 6 | 3380.90 | -1780.91 |
| 7 | 3380.85 | -1777.78 |
| 8 | 3380.83 | -1776.66 |
| 9 | 3385.30 | -1768.82 |
| 10 | 3390.91 | -1759.00 |
| 11 | 3394.80 | -1753.56 |
| 12 | 3395.01 | -1753.42 |
| 13 | 3398.84 | -1750.89 |
| 14 | 3404.97 | -1746.86 |
| 15 | 3407.20 | -1750.20 |
| 16 | 3410.53 | -1747.98 |
| 17 | 3408.31 | -1744.66 |
| 18 | 3411.91 | -1742.29 |
| 19 | 3423.73 | -1716.05 |
| 20 | 3425.34 | -1712.56 |
| 21 | 3438.82 | -1683.84 |
| 22 | 3259.27 | -1594.14 |
| 23 | 3259.98 | -1591.87 |
| 24 | 3255.25 | -1590.38 |
| 25 | 3256.24 | -1587.41 |
| 26 | 3279.20 | -1518.89 |
| 27 | 3314.74 | -1438.74 |
| 28 | 3336.71 | -1387.95 |
| 29 | 3341.71 | -1376.85 |
| 30 | 3342.85 | -1374.35 |
| 31 | 3347.33 | -1376.49 |
| 32 | 3349.05 | -1372.88 |
| 33 | 3344.51 | -1370.71 |
| 34 | 3349.61 | -1359.53 |
| 35 | 3359.03 | -1338.90 |
| 36 | 3363.50 | -1341.04 |
| 37 | 3365.23 | -1337.43 |
| 38 | 3360.69 | -1335.26 |
| 39 | 3361.37 | -1333.77 |
| 40 | 3371.74 | -1312.48 |
| 41 | 3413.33 | -1225.25 |
| 42 | 3425.04 | -1200.69 |
| 43 | 3429.10 | -1192.17 |
| 44 | 3759.16 | -1345.66 |
| 45 | 3778.47 | -1351.33 |
| 46 | 3780.24 | -1352.12 |
| 47 | 3785.47 | -1339.37 |
| 48 | 3797.31 | -1310.49 |
| 49 | 3799.92 | -1311.73 |
| 50 | 3801.64 | -1308.12 |
| 51 | 3798.83 | -1306.78 |
| 52 | 3805.22 | -1291.20 |
| 53 | 3821.54 | -1248.16 |
| 54 | 3829.39 | -1227.44 |
| 55 | 3837.00 | -1213.60 |
| 56 | 3842.36 | -1201.39 |
| 57 | 3849.86 | -1184.38 |
| 58 | 3854.07 | -1174.88 |
| 59 | 3856.73 | -1176.14 |
| 60 | 3858.45 | -1172.53 |
| 61 | 3855.69 | -1171.22 |
| 62 | 3858.61 | -1164.63 |
| 63 | 3869.51 | -1145.70 |
| 64 | 3876.30 | -1129.82 |
| 65 | 3907.93 | -1055.77 |
| 66 | 3900.09 | -1051.42 |
| 67 | 3902.26 | -1047.57 |
| 68 | 3904.63 | -1043.36 |
| 69 | 3907.24 | -1044.84 |
| 70 | 3909.28 | -1041.25 |
| 71 | 3915.33 | -1040.75 |
| 72 | 3924.62 | -1021.66 |
| 73 | 3952.94 | -956.69 |
| 74 | 3963.33 | -935.31 |
| 75 | 3965.67 | -930.51 |
| 76 | 3973.94 | -913.50 |
| 77 | 3976.15 | -914.46 |
| 78 | 3977.82 | -915.18 |
| 79 | 3985.82 | -918.63 |
| 80 | 3983.68 | -923.10 |
| 81 | 3987.29 | -924.83 |
| 82 | 3989.50 | -920.21 |
| 83 | 3997.85 | -923.82 |
| 84 | 4000.31 | -918.80 |
| 85 | 4002.43 | -914.48 |
| 86 | 4002.96 | -913.40 |
| 87 | 4016.06 | -914.12 |
| 88 | 4019.39 | -914.30 |
| 89 | 4025.89 | -914.66 |
| 90 | 4061.46 | -923.19 |
| 91 | 4092.78 | -929.82 |
| 92 | 4100.50 | -930.94 |
| 93 | 4100.65 | -929.93 |
| 94 | 4105.66 | -930.56 |
| 95 | 4106.16 | -926.59 |
| 96 | 4101.23 | -925.97 |
| 97 | 4102.32 | -918.50 |
| 98 | 4103.25 | -912.18 |
| 99 | 4151.85 | -919.18 |
| 100 | 4198.83 | -926.06 |
| 101 | 4242.12 | -932.64 |
| 102 | 4245.98 | -933.25 |
| 103 | 4298.45 | -942.16 |
| 104 | 4297.94 | -945.11 |
| 105 | 4301.88 | -945.79 |
| 106 | 4302.39 | -942.82 |
| 107 | 4322.31 | -946.21 |
| 108 | 4333.80 | -946.73 |
| 109 | 4335.11 | -917.82 |
| 110 | 4336.74 | -881.96 |
| 111 | 4338.05 | -847.55 |
| 112 | 4339.75 | -802.21 |
| 113 | 4341.03 | -691.65 |
| 114 | 4351.73 | -691.70 |
| 115 | 4351.81 | -679.52 |
| 116 | 4367.15 | -679.62 |
| 117 | 4367.94 | -578.87 |
| 118 | 4408.17 | -520.67 |
| 119 | 4443.07 | -470.17 |
| 120 | 4450.36 | -461.27 |
| 121 | 4458.15 | -452.81 |
| 122 | 4474.63 | -435.67 |
| 123 | 4481.58 | -441.52 |
| 124 | 4481.46 | -443.27 |
| 125 | 4480.87 | -445.36 |
| 126 | 4479.59 | -447.77 |
| 127 | 4480.41 | -449.12 |
| 128 | 4480.96 | -450.85 |
| 129 | 4483.33 | -453.08 |
| 130 | 4493.58 | -440.84 |
| 131 | 4500.59 | -433.13 |
| 132 | 4504.98 | -428.32 |
| 133 | 4504.51 | -427.95 |
| 134 | 4502.67 | -426.49 |
| 135 | 4500.92 | -426.36 |
| 136 | 4499.60 | -425.79 |
| 137 | 4497.81 | -426.97 |
| 138 | 4496.10 | -427.68 |
| 139 | 4493.50 | -428.02 |
| 140 | 4486.81 | -422.40 |
| 141 | 4494.90 | -413.55 |
| 142 | 4514.06 | -416.84 |
| 143 | 4542.95 | -421.81 |
| 144 | 4541.94 | -427.68 |
| 145 | 4545.88 | -428.35 |
| 146 | 4546.89 | -422.49 |
| 147 | 4570.26 | -426.50 |
| 148 | 4590.84 | -393.29 |
| 149 | 4595.09 | -395.93 |
| 150 | 4597.20 | -392.53 |
| 151 | 4592.95 | -389.89 |
| 152 | 4607.61 | -366.21 |
| 153 | 4631.15 | -328.22 |
| 154 | 4748.69 | -272.92 |
| 155 | 4764.73 | -265.99 |
| 156 | 5194.21 | -96.81 |
| 157 | 5305.11 | -53.13 |
| 158 | 5321.45 | -46.69 |
| 159 | 5343.54 | -37.99 |
| 160 | 5399.15 | -9.91 |
| 161 | 5470.70 | 26.09 |
| 162 | 5494.02 | 36.96 |
| 163 | 5487.61 | 50.70 |
| 164 | 5485.94 | 54.29 |
| 165 | 5490.48 | 56.40 |
| 166 | 5488.79 | 60.03 |
| 167 | 5484.25 | 57.91 |
| 168 | 5477.82 | 71.71 |
| 169 | 5482.36 | 73.83 |
| 170 | 5480.67 | 77.45 |
| 171 | 5476.13 | 75.34 |
| 172 | 5468.67 | 91.35 |
| 173 | 5477.46 | 95.40 |
| 174 | 5498.80 | 104.73 |
| 175 | 5580.35 | 139.85 |
| 176 | 5663.16 | 169.62 |
| 177 | 5665.48 | 170.96 |
| 178 | 5668.73 | 165.34 |
| 179 | 5672.19 | 167.34 |
| 180 | 5668.94 | 172.97 |
| 181 | 5685.43 | 182.51 |
| 182 | 5687.93 | 178.19 |
| 183 | 5691.39 | 180.19 |
| 184 | 5688.89 | 184.52 |
| 185 | 5689.82 | 185.06 |
| 186 | 5726.33 | 202.09 |
| 187 | 5727.57 | 199.38 |
| 188 | 5731.21 | 201.04 |
| 189 | 5729.96 | 203.79 |
| 190 | 5759.86 | 217.74 |
| 191 | 5785.01 | 230.71 |
| 192 | 5912.82 | 274.62 |
| 193 | 6031.79 | 314.17 |
| 194 | 6033.27 | 309.49 |
| 195 | 6037.09 | 310.69 |
| 196 | 6035.59 | 315.42 |
| 197 | 6054.64 | 321.65 |
| 198 | 6056.16 | 316.84 |
| 199 | 6059.97 | 318.04 |
| 200 | 6058.45 | 322.89 |
| 201 | 6059.29 | 323.17 |
| 202 | 6156.72 | 368.39 |
| 203 | 6184.45 | 376.61 |
| 204 | 6216.04 | 385.98 |
| 205 | 6216.34 | 385.13 |
| 206 | 6211.63 | 383.46 |
| 207 | 6212.96 | 379.69 |
| 208 | 6221.45 | 382.70 |
| 209 | 6219.88 | 387.12 |
| 210 | 6224.26 | 388.41 |
| 211 | 6222.91 | 392.94 |
| 212 | 6225.42 | 393.65 |
| 213 | 6228.65 | 394.57 |
| 214 | 6226.19 | 403.23 |
| 215 | 6225.42 | 403.01 |
| 216 | 6222.35 | 402.14 |
| 217 | 6223.71 | 397.33 |
| 218 | 6221.78 | 396.78 |
| 219 | 6206.95 | 446.77 |
| 220 | 6204.87 | 453.79 |
| 221 | 6200.64 | 468.07 |
| 222 | 6199.73 | 471.13 |
| 223 | 6180.63 | 535.51 |
| 224 | 6183.31 | 536.79 |
| 225 | 6185.56 | 538.08 |
| 226 | 6181.42 | 549.98 |
| 227 | 6176.05 | 547.83 |
| 228 | 6073.83 | 799.64 |
| 229 | 6071.96 | 804.26 |
| 230 | 6080.90 | 819.58 |
| 231 | 6083.34 | 823.76 |
| 232 | 5943.27 | 905.46 |
| 233 | 5932.07 | 933.22 |
| 234 | 5926.42 | 936.48 |
| 235 | 5925.68 | 938.52 |
| 236 | 5923.77 | 943.73 |
| 237 | 5912.55 | 974.37 |
| 238 | 5887.28 | 1043.36 |
| 239 | 5881.48 | 1041.23 |
| 240 | 5880.73 | 1043.26 |
| 241 | 5868.61 | 1076.36 |
| 242 | 5858.27 | 1077.88 |
| 243 | 5824.85 | 1157.91 |
| 244 | 5760.33 | 1328.20 |
| 245 | 5745.19 | 1365.61 |
| 246 | 5721.06 | 1426.47 |
| 247 | 5713.45 | 1445.69 |
| 248 | 5706.79 | 1462.07 |
| 249 | 5680.17 | 1450.77 |
| 250 | 5674.94 | 1448.55 |
| 251 | 5656.12 | 1458.41 |
| 252 | 5645.58 | 1462.08 |
| 253 | 5637.63 | 1464.67 |
| 254 | 5632.02 | 1466.64 |
| 255 | 5628.24 | 1467.97 |
| 256 | 5620.68 | 1470.62 |
| 257 | 5621.94 | 1474.21 |
| 258 | 5603.16 | 1480.81 |
| 259 | 5491.21 | 1512.41 |
| 260 | 5484.24 | 1514.38 |
| 261 | 5477.60 | 1516.49 |
| 262 | 5476.39 | 1512.68 |
| 263 | 5481.21 | 1511.14 |
| 264 | 5466.28 | 1458.58 |
| 265 | 5454.94 | 1417.06 |
| 266 | 5458.80 | 1416.01 |
| 267 | 5470.13 | 1457.50 |
| 268 | 5485.04 | 1509.99 |
| 269 | 5490.17 | 1508.54 |
| 270 | 5496.76 | 1506.68 |
| 271 | 5495.68 | 1502.83 |
| 272 | 5499.53 | 1501.75 |
| 273 | 5500.61 | 1505.60 |
| 274 | 5601.95 | 1476.99 |
| 275 | 5616.85 | 1471.76 |
| 276 | 5615.58 | 1468.17 |
| 277 | 5636.35 | 1460.88 |
| 278 | 5644.30 | 1458.29 |
| 279 | 5654.53 | 1454.73 |
| 280 | 5674.82 | 1444.15 |
| 281 | 5676.70 | 1439.54 |
| 282 | 5680.40 | 1441.05 |
| 283 | 5678.50 | 1445.71 |
| 284 | 5681.60 | 1447.03 |
| 285 | 5693.23 | 1451.97 |
| 286 | 5695.11 | 1447.36 |
| 287 | 5698.81 | 1448.87 |
| 288 | 5696.91 | 1453.53 |
| 289 | 5704.61 | 1456.80 |
| 290 | 5709.73 | 1444.20 |
| 291 | 5717.37 | 1424.93 |
| 292 | 5719.70 | 1419.04 |
| 293 | 5715.08 | 1417.07 |
| 294 | 5716.66 | 1413.39 |
| 295 | 5721.18 | 1415.32 |
| 296 | 5741.47 | 1364.12 |
| 297 | 5756.61 | 1326.74 |
| 298 | 5765.79 | 1302.51 |
| 299 | 5761.12 | 1300.56 |
| 300 | 5762.66 | 1296.87 |
| 301 | 5767.21 | 1298.77 |
| 302 | 5821.13 | 1156.43 |
| 303 | 5824.74 | 1147.81 |
| 304 | 5820.13 | 1145.93 |
| 305 | 5821.63 | 1142.23 |
| 306 | 5826.28 | 1144.12 |
| 307 | 5855.45 | 1074.26 |
| 308 | 5865.68 | 1072.75 |
| 309 | 5870.85 | 1058.61 |
| 310 | 5866.15 | 1056.91 |
| 311 | 5867.51 | 1053.15 |
| 312 | 5872.23 | 1054.86 |
| 313 | 5876.97 | 1041.92 |
| 314 | 5879.10 | 1036.10 |
| 315 | 5884.90 | 1038.23 |
| 316 | 5908.79 | 972.99 |
| 317 | 5920.01 | 942.37 |
| 318 | 5921.90 | 937.19 |
| 319 | 5923.17 | 933.74 |
| 320 | 5928.88 | 930.45 |
| 321 | 5939.63 | 903.81 |
| 322 | 5940.08 | 902.70 |
| 323 | 6005.71 | 864.41 |
| 324 | 6077.87 | 822.32 |
| 325 | 6077.46 | 821.63 |
| 326 | 6067.52 | 804.57 |
| 327 | 6068.13 | 803.06 |
| 328 | 6172.45 | 546.05 |
| 329 | 6170.35 | 544.27 |
| 330 | 6172.80 | 538.03 |
| 331 | 6173.97 | 535.72 |
| 332 | 6175.98 | 533.46 |
| 333 | 6176.97 | 533.77 |
| 334 | 6183.54 | 511.65 |
| 335 | 6177.78 | 509.90 |
| 336 | 6180.39 | 501.29 |
| 337 | 6184.22 | 502.45 |
| 338 | 6182.77 | 507.24 |
| 339 | 6184.68 | 507.82 |
| 340 | 6195.90 | 469.97 |
| 341 | 6196.73 | 467.18 |
| 342 | 6201.04 | 452.64 |
| 343 | 6203.12 | 445.64 |
| 344 | 6219.28 | 391.11 |
| 345 | 6186.18 | 381.30 |
| 346 | 6155.31 | 372.14 |
| 347 | 6057.82 | 326.90 |
| 348 | 6028.45 | 317.29 |
| 349 | 5911.53 | 278.41 |
| 350 | 5783.44 | 234.40 |
| 351 | 5758.10 | 221.33 |
| 352 | 5687.97 | 188.61 |
| 353 | 5661.47 | 173.27 |
| 354 | 5578.88 | 143.58 |
| 355 | 5497.21 | 108.40 |
| 356 | 5475.82 | 99.04 |
| 357 | 5463.35 | 93.30 |
| 358 | 5484.05 | 48.87 |
| 359 | 5488.70 | 38.90 |
| 360 | 5468.95 | 29.69 |
| 361 | 5357.20 | -26.63 |
| 362 | 5341.91 | -34.33 |
| 363 | 5319.98 | -42.97 |
| 364 | 5304.41 | -49.10 |
| 365 | 5193.24 | -92.89 |
| 366 | 4763.27 | -262.27 |
| 367 | 4746.99 | -269.30 |
| 368 | 4628.38 | -325.10 |
| 369 | 4603.54 | -365.19 |
| 370 | 4568.28 | -422.10 |
| 371 | 4517.10 | -413.31 |
| 372 | 4510.25 | -412.13 |
| 373 | 4511.08 | -407.19 |
| 374 | 4507.14 | -406.52 |
| 375 | 4506.30 | -411.45 |
| 376 | 4493.43 | -409.24 |
| 377 | 4483.75 | -419.82 |
| 378 | 4472.21 | -410.13 |
| 379 | 4469.46 | -413.40 |
| 380 | 4468.35 | -412.53 |
| 381 | 4474.45 | -405.30 |
| 382 | 4462.98 | -395.63 |
| 383 | 4462.86 | -395.77 |
| 384 | 4400.67 | -339.16 |
| 385 | 4387.75 | -338.87 |
| 386 | 4359.23 | -339.07 |
| 387 | 4359.88 | -262.36 |
| 388 | 4360.03 | -243.71 |
| 389 | 4361.01 | -230.61 |
| 390 | 4361.19 | -228.05 |
| 391 | 4360.75 | -227.64 |
| 392 | 4347.41 | -215.18 |
| 393 | 4348.73 | -213.86 |
| 394 | 4347.51 | -211.81 |
| 395 | 4346.18 | -210.64 |
| 396 | 4345.55 | -211.01 |
| 397 | 4343.61 | -209.07 |
| 398 | 4340.79 | -211.90 |
| 399 | 4345.74 | -216.85 |
| 400 | 4345.99 | -216.59 |
| 401 | 4359.13 | -228.86 |
| 402 | 4358.03 | -243.63 |
| 403 | 4357.88 | -262.28 |
| 404 | 4357.22 | -341.09 |
| 405 | 4387.74 | -340.87 |
| 406 | 4399.88 | -341.14 |
| 407 | 4461.57 | -397.30 |
| 408 | 4459.72 | -399.49 |
| 409 | 4459.28 | -399.08 |
| 410 | 4446.36 | -414.46 |
| 411 | 4411.93 | -380.92 |
| 412 | 4426.51 | -366.26 |
| 413 | 4423.68 | -363.44 |
| 414 | 4396.14 | -391.11 |
| 415 | 4398.97 | -393.93 |
| 416 | 4409.10 | -383.75 |
| 417 | 4465.85 | -439.03 |
| 418 | 4455.28 | -450.03 |
| 419 | 4447.30 | -458.70 |
| 420 | 4439.84 | -467.81 |
| 421 | 4405.75 | -517.13 |
| 422 | 4363.95 | -577.61 |
| 423 | 4363.18 | -675.59 |
| 424 | 4347.83 | -675.49 |
| 425 | 4347.75 | -687.68 |
| 426 | 4337.07 | -687.63 |
| 427 | 4335.75 | -802.11 |
| 428 | 4334.05 | -847.40 |
| 429 | 4332.74 | -881.79 |
| 430 | 4331.12 | -917.64 |
| 431 | 4329.99 | -942.55 |
| 432 | 4322.74 | -942.22 |
| 433 | 4246.63 | -929.30 |
| 434 | 4242.73 | -928.69 |
| 435 | 4199.42 | -922.11 |
| 436 | 4177.36 | -918.88 |
| 437 | 4177.91 | -915.44 |
| 438 | 4173.96 | -914.81 |
| 439 | 4173.41 | -918.30 |
| 440 | 4152.43 | -915.22 |
| 441 | 4099.86 | -907.65 |
| 442 | 4098.38 | -917.84 |
| 443 | 4097.12 | -926.41 |
| 444 | 4093.49 | -925.88 |
| 445 | 4062.34 | -919.29 |
| 446 | 4026.48 | -910.69 |
| 447 | 4000.53 | -909.26 |
| 448 | 3995.94 | -918.64 |
| 449 | 3979.58 | -911.58 |
| 450 | 3977.73 | -910.78 |
| 451 | 3972.01 | -908.31 |
| 452 | 3962.42 | -928.05 |
| 453 | 3960.18 | -932.64 |
| 454 | 3949.31 | -955.02 |
| 455 | 3927.16 | -1005.81 |
| 456 | 3921.66 | -1003.42 |
| 457 | 3920.06 | -1007.08 |
| 458 | 3925.56 | -1009.48 |
| 459 | 3920.98 | -1019.98 |
| 460 | 3912.73 | -1036.95 |
| 461 | 3903.21 | -1037.74 |
| 462 | 3898.70 | -1045.73 |
| 463 | 3894.62 | -1052.97 |
| 464 | 3902.83 | -1057.52 |
| 465 | 3872.77 | -1127.89 |
| 466 | 3870.56 | -1133.07 |
| 467 | 3867.91 | -1131.81 |
| 468 | 3866.19 | -1135.42 |
| 469 | 3868.98 | -1136.75 |
| 470 | 3865.93 | -1143.91 |
| 471 | 3855.04 | -1162.81 |
| 472 | 3846.20 | -1182.76 |
| 473 | 3838.70 | -1199.78 |
| 474 | 3833.41 | -1211.83 |
| 475 | 3825.75 | -1225.76 |
| 476 | 3818.01 | -1246.19 |
| 477 | 3816.51 | -1250.15 |
| 478 | 3813.95 | -1248.93 |
| 479 | 3812.23 | -1252.54 |
| 480 | 3815.08 | -1253.90 |
| 481 | 3801.50 | -1289.73 |
| 482 | 3781.83 | -1337.70 |
| 483 | 3778.01 | -1347.03 |
| 484 | 3760.58 | -1341.90 |
| 485 | 3462.82 | -1203.45 |
| 486 | 3463.42 | -1202.17 |
| 487 | 3457.97 | -1199.63 |
| 488 | 3457.38 | -1200.91 |
| 489 | 3433.24 | -1189.69 |
| 490 | 3434.34 | -1187.35 |
| 491 | 3426.57 | -1183.67 |
| 492 | 3423.80 | -1182.36 |
| 493 | 3422.08 | -1185.97 |
| 494 | 3423.85 | -1186.81 |
| 495 | 3423.79 | -1186.95 |
| 496 | 3426.51 | -1188.32 |
| 497 | 3421.49 | -1198.85 |
| 498 | 3417.91 | -1206.36 |
| 499 | 3415.23 | -1205.04 |
| 500 | 3413.46 | -1208.63 |
| 501 | 3416.18 | -1209.97 |
| 502 | 3409.68 | -1223.60 |
| 503 | 3368.14 | -1310.75 |
| 504 | 3357.75 | -1332.07 |
| 505 | 3345.97 | -1357.88 |
| 506 | 3337.98 | -1375.39 |
| 507 | 3333.03 | -1386.38 |
| 508 | 3311.08 | -1437.13 |
| 509 | 3275.47 | -1517.44 |
| 510 | 3267.67 | -1540.71 |
| 511 | 3264.78 | -1539.80 |
| 512 | 3263.58 | -1543.61 |
| 513 | 3266.40 | -1544.50 |
| 514 | 3252.64 | -1585.57 |
| 515 | 3249.85 | -1593.90 |
| 516 | 3265.93 | -1601.93 |
| 517 | 3426.45 | -1682.13 |
| 518 | 3433.54 | -1685.67 |
| 519 | 3421.77 | -1710.76 |
| 520 | 3420.09 | -1714.40 |
| 521 | 3408.74 | -1739.58 |
| 522 | 3395.90 | -1748.04 |
| 523 | 3392.96 | -1749.98 |
| 524 | 3391.98 | -1750.63 |
| 525 | 3389.67 | -1753.84 |
| 526 | 3387.53 | -1756.84 |
| 527 | 3376.81 | -1775.63 |
| 528 | 3376.98 | -1785.57 |
| 529 | 3377.07 | -1791.06 |
| 530 | 3377.20 | -1799.16 |
| 531 | 3377.24 | -1801.56 |
| 532 | 3375.67 | -1804.20 |
| 533 | 3343.18 | -1859.05 |
| 534 | 3316.64 | -1865.04 |
| 535 | 3184.00 | -1736.33 |
| 536 | 3189.22 | -1725.75 |
| 537 | 3171.12 | -1716.83 |
| 538 | 3234.77 | -1576.44 |
| 539 | 3330.13 | -1366.09 |
| 540 | 3334.49 | -1368.16 |
| 541 | 3337.07 | -1362.74 |
| 542 | 3327.18 | -1358.05 |
| 543 | 3229.42 | -1573.71 |
| 544 | 3163.26 | -1719.64 |
| 545 | 3181.19 | -1728.48 |
| 546 | 3178.67 | -1733.58 |
| 547 | 4468.63 | -436.15 |
| 548 | 4471.56 | -433.09 |
| 549 | 4464.44 | -427.11 |
| 550 | 4462.70 | -427.39 |
| 551 | 4460.48 | -428.21 |
| 552 | 3374.90 | -1811.30 |
| 553 | 3378.23 | -1805.40 |
| 554 | 3378.30 | -1797.11 |
| 555 | 3379.04 | -1789.55 |
| 556 | 3378.35 | -1785.87 |
| 557 | 3392.13 | -1755.07 |
| 558 | 3394.53 | -1750.76 |
| 559 | 3396.83 | -1749.88 |
| 560 | 3426.22 | -1681.62 |
| 561 | 3266.86 | -1601.37 |
| 562 | 4002.02 | -914.49 |
| 563 | 4018.29 | -914.06 |
| 564 | 4502.16 | -430.69 |
| 565 | 5631.31 | 1464.20 |
| 566 | 5627.48 | 1465.41 |

Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах временного отвода на период строительства представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах временного отвода на период строительства

| Номер точки | Положение X | Положение Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3370.53 | -1874.60 |
| 2 | 3383.25 | -1853.02 |
| 3 | 3363.33 | -1841.22 |
| 4 | 3361.83 | -1840.33 |
| 5 | 3378.08 | -1812.89 |
| 6 | 3378.63 | -1811.96 |
| 7 | 3381.12 | -1813.44 |
| 8 | 3383.80 | -1808.92 |
| 9 | 3381.30 | -1807.45 |
| 10 | 3383.77 | -1803.29 |
| 11 | 3383.58 | -1791.90 |
| 12 | 3383.36 | -1778.27 |
| 13 | 3393.70 | -1757.27 |
| 14 | 3401.42 | -1752.19 |
| 15 | 3405.18 | -1749.71 |
| 16 | 3406.78 | -1752.13 |
| 17 | 3411.16 | -1749.24 |
| 18 | 3409.57 | -1746.82 |
| 19 | 3413.89 | -1743.97 |
| 20 | 3438.92 | -1689.52 |
| 21 | 3443.10 | -1691.63 |
| 22 | 3446.53 | -1684.85 |
| 23 | 3435.05 | -1679.20 |
| 24 | 3434.07 | -1679.43 |
| 25 | 3407.00 | -1736.54 |
| 26 | 3399.04 | -1741.82 |
| 27 | 3389.40 | -1748.22 |
| 28 | 3386.50 | -1752.26 |
| 29 | 3384.58 | -1754.95 |
| 30 | 3373.30 | -1774.73 |
| 31 | 3373.47 | -1785.32 |
| 32 | 3376.32 | -1786.89 |
| 33 | 3376.65 | -1787.07 |
| 34 | 3378.56 | -1797.03 |
| 35 | 3375.05 | -1803.05 |
| 36 | 3374.79 | -1803.80 |
| 37 | 3372.57 | -1802.58 |
| 38 | 3340.94 | -1855.97 |
| 39 | 3316.10 | -1861.88 |
| 40 | 3312.99 | -1868.45 |
| 41 | 3316.87 | -1871.67 |
| 42 | 3347.34 | -1864.78 |
| 43 | 3349.08 | -1861.84 |
| 44 | 3350.63 | -1862.76 |
| 45 | 3183.11 | -1735.88 |
| 46 | 3189.21 | -1723.52 |
| 47 | 3180.27 | -1719.11 |
| 48 | 3181.19 | -1717.06 |
| 49 | 3174.82 | -1714.17 |
| 50 | 3178.54 | -1705.97 |
| 51 | 3170.55 | -1702.35 |
| 52 | 3163.02 | -1718.96 |
| 53 | 3179.61 | -1727.15 |
| 54 | 3176.89 | -1732.67 |
| 55 | 3428.51 | -1682.05 |
| 56 | 3430.11 | -1678.07 |
| 57 | 3430.29 | -1677.41 |
| 58 | 3430.00 | -1676.62 |
| 59 | 3254.60 | -1589.12 |
| 60 | 3252.13 | -1588.93 |
| 61 | 3249.76 | -1589.58 |
| 62 | 3246.60 | -1595.91 |
| 63 | 3251.22 | -1601.74 |
| 64 | 3258.92 | -1605.59 |
| 65 | 3266.97 | -1601.31 |
| 66 | 3269.38 | -1546.71 |
| 67 | 3270.70 | -1544.99 |
| 68 | 3284.53 | -1515.22 |
| 69 | 3317.96 | -1440.31 |
| 70 | 3316.42 | -1437.37 |
| 71 | 3337.63 | -1388.34 |
| 72 | 3342.92 | -1376.60 |
| 73 | 3346.18 | -1378.16 |
| 74 | 3348.66 | -1372.69 |
| 75 | 3345.41 | -1371.14 |
| 76 | 3350.52 | -1359.95 |
| 77 | 3355.47 | -1349.11 |
| 78 | 3353.95 | -1348.44 |
| 79 | 3348.63 | -1348.49 |
| 80 | 3346.14 | -1349.22 |
| 81 | 3342.94 | -1356.51 |
| 82 | 3328.04 | -1390.58 |
| 83 | 3314.13 | -1422.75 |
| 84 | 3316.15 | -1428.44 |
| 85 | 3305.41 | -1452.74 |
| 86 | 3298.01 | -1470.10 |
| 87 | 3295.94 | -1470.35 |
| 88 | 3294.12 | -1471.65 |
| 89 | 3291.76 | -1473.79 |
| 90 | 3261.76 | -1542.83 |
| 91 | 3262.32 | -1543.44 |
| 92 | 3327.44 | -1369.54 |
| 93 | 3329.14 | -1365.62 |
| 94 | 3331.87 | -1366.92 |
| 95 | 3334.95 | -1359.67 |
| 96 | 3326.93 | -1356.15 |
| 97 | 3322.01 | -1367.09 |
| 98 | 3360.24 | -1345.87 |
| 99 | 3360.85 | -1344.53 |
| 100 | 3363.58 | -1345.78 |
| 101 | 3365.76 | -1341.00 |
| 102 | 3363.03 | -1339.75 |
| 103 | 3368.03 | -1328.83 |
| 104 | 3368.88 | -1324.06 |
| 105 | 3415.61 | -1226.28 |
| 106 | 3416.02 | -1225.42 |
| 107 | 3419.60 | -1221.58 |
| 108 | 3421.28 | -1218.05 |
| 109 | 3426.61 | -1220.59 |
| 110 | 3429.63 | -1214.28 |
| 111 | 3424.30 | -1211.73 |
| 112 | 3426.63 | -1206.86 |
| 113 | 3416.24 | -1201.72 |
| 114 | 3406.50 | -1222.16 |
| 115 | 3351.25 | -1337.99 |
| 116 | 3351.56 | -1340.01 |
| 117 | 3353.40 | -1342.46 |
| 118 | 3355.72 | -1343.83 |
| 119 | 3776.74 | -1351.99 |
| 120 | 3782.58 | -1346.80 |
| 121 | 3785.93 | -1339.58 |
| 122 | 3797.77 | -1310.71 |
| 123 | 3799.02 | -1311.30 |
| 124 | 3801.60 | -1305.89 |
| 125 | 3800.05 | -1305.15 |
| 126 | 3807.06 | -1287.76 |
| 127 | 3806.73 | -1287.61 |
| 128 | 3808.33 | -1284.09 |
| 129 | 3809.80 | -1284.76 |
| 130 | 3823.30 | -1249.15 |
| 131 | 3825.00 | -1244.68 |
| 132 | 3824.11 | -1240.54 |
| 133 | 3834.21 | -1217.74 |
| 134 | 3838.81 | -1207.14 |
| 135 | 3853.53 | -1174.62 |
| 136 | 3856.73 | -1176.14 |
| 137 | 3859.31 | -1170.73 |
| 138 | 3856.46 | -1169.37 |
| 139 | 3869.96 | -1145.93 |
| 140 | 3876.74 | -1130.06 |
| 141 | 3908.57 | -1055.55 |
| 142 | 3901.64 | -1051.71 |
| 143 | 3903.59 | -1048.27 |
| 144 | 3907.16 | -1041.92 |
| 145 | 3915.65 | -1041.22 |
| 146 | 3925.07 | -1021.86 |
| 147 | 3953.39 | -956.90 |
| 148 | 3963.04 | -937.06 |
| 149 | 3958.81 | -934.40 |
| 150 | 3950.58 | -949.87 |
| 151 | 3952.55 | -951.20 |
| 152 | 3933.42 | -989.25 |
| 153 | 3931.40 | -994.07 |
| 154 | 3928.20 | -1004.08 |
| 155 | 3921.66 | -1001.23 |
| 156 | 3917.37 | -1010.27 |
| 157 | 3924.42 | -1013.35 |
| 158 | 3922.17 | -1018.74 |
| 159 | 3915.30 | -1033.73 |
| 160 | 3901.38 | -1034.88 |
| 161 | 3896.04 | -1044.35 |
| 162 | 3892.00 | -1051.51 |
| 163 | 3902.86 | -1057.53 |
| 164 | 3887.59 | -1089.14 |
| 165 | 3888.61 | -1089.42 |
| 166 | 3887.45 | -1092.84 |
| 167 | 3886.73 | -1092.52 |
| 168 | 3872.17 | -1127.56 |
| 169 | 3870.73 | -1131.37 |
| 170 | 3869.77 | -1130.89 |
| 171 | 3862.92 | -1148.63 |
| 172 | 3854.15 | -1162.36 |
| 173 | 3848.96 | -1174.06 |
| 174 | 3834.17 | -1206.73 |
| 175 | 3832.14 | -1210.61 |
| 176 | 3830.30 | -1213.04 |
| 177 | 3829.40 | -1212.90 |
| 178 | 3823.02 | -1224.50 |
| 179 | 3816.37 | -1242.03 |
| 180 | 3816.35 | -1245.26 |
| 181 | 3816.31 | -1251.16 |
| 182 | 3814.77 | -1250.49 |
| 183 | 3813.74 | -1253.26 |
| 184 | 3815.26 | -1253.99 |
| 185 | 3808.21 | -1273.08 |
| 186 | 3801.01 | -1291.24 |
| 187 | 3798.14 | -1297.14 |
| 188 | 3793.57 | -1308.58 |
| 189 | 3789.55 | -1315.96 |
| 190 | 3780.29 | -1337.00 |
| 191 | 3776.63 | -1345.35 |
| 192 | 3759.45 | -1339.23 |
| 193 | 3755.95 | -1337.71 |
| 194 | 3756.33 | -1336.83 |
| 195 | 3673.70 | -1298.63 |
| 196 | 3656.98 | -1290.88 |
| 197 | 3656.46 | -1292.00 |
| 198 | 3642.74 | -1285.73 |
| 199 | 3643.30 | -1284.54 |
| 200 | 3589.93 | -1259.80 |
| 201 | 3589.90 | -1259.87 |
| 202 | 3585.63 | -1257.90 |
| 203 | 3585.67 | -1257.81 |
| 204 | 3518.81 | -1226.40 |
| 205 | 3518.79 | -1226.45 |
| 206 | 3514.50 | -1224.54 |
| 207 | 3514.56 | -1224.41 |
| 208 | 3425.23 | -1182.86 |
| 209 | 3422.85 | -1187.86 |
| 210 | 3526.59 | -1237.65 |
| 211 | 3529.22 | -1236.97 |
| 212 | 3540.45 | -1242.51 |
| 213 | 3540.14 | -1243.14 |
| 214 | 3546.82 | -1246.43 |
| 215 | 3546.51 | -1247.09 |
| 216 | 3584.76 | -1264.59 |
| 217 | 3634.09 | -1286.91 |
| 218 | 3706.44 | -1319.81 |
| 219 | 3966.44 | -932.36 |
| 220 | 3966.88 | -931.44 |
| 221 | 3971.73 | -921.46 |
| 222 | 3977.64 | -907.83 |
| 223 | 3972.51 | -903.42 |
| 224 | 3971.65 | -903.30 |
| 225 | 3960.33 | -926.47 |
| 226 | 3959.66 | -927.84 |
| 227 | 3989.09 | -925.69 |
| 228 | 3991.33 | -921.01 |
| 229 | 3997.36 | -923.63 |
| 230 | 4002.32 | -912.19 |
| 231 | 4012.34 | -912.86 |
| 232 | 4025.50 | -914.25 |
| 233 | 4031.14 | -915.11 |
| 234 | 4047.60 | -919.04 |
| 235 | 4074.86 | -926.20 |
| 236 | 4083.90 | -927.74 |
| 237 | 4081.79 | -941.40 |
| 238 | 4102.55 | -944.60 |
| 239 | 4105.75 | -923.84 |
| 240 | 4084.99 | -920.64 |
| 241 | 4045.69 | -914.76 |
| 242 | 4003.82 | -909.20 |
| 243 | 4000.12 | -909.48 |
| 244 | 3996.36 | -910.24 |
| 245 | 3987.94 | -915.19 |
| 246 | 3984.37 | -923.43 |
| 247 | 4166.32 | -926.04 |
| 248 | 4172.87 | -924.35 |
| 249 | 4177.44 | -921.61 |
| 250 | 4178.25 | -916.02 |
| 251 | 4131.53 | -910.19 |
| 252 | 4103.88 | -906.72 |
| 253 | 4098.76 | -906.81 |
| 254 | 4097.74 | -912.99 |
| 255 | 4099.14 | -915.20 |
| 256 | 4100.46 | -915.79 |
| 257 | 4112.34 | -917.83 |
| 258 | 4130.36 | -920.45 |
| 259 | 4297.56 | -945.05 |
| 260 | 4302.83 | -943.31 |
| 261 | 4303.74 | -937.91 |
| 262 | 4303.76 | -934.94 |
| 263 | 4290.70 | -932.72 |
| 264 | 4287.36 | -933.78 |
| 265 | 4243.09 | -926.32 |
| 266 | 4207.36 | -920.89 |
| 267 | 4204.16 | -919.46 |
| 268 | 4202.51 | -919.21 |
| 269 | 4202.96 | -916.24 |
| 270 | 4197.76 | -915.46 |
| 271 | 4197.32 | -918.43 |
| 272 | 4189.37 | -917.23 |
| 273 | 4188.59 | -922.84 |
| 274 | 4189.84 | -926.65 |
| 275 | 4191.00 | -927.95 |
| 276 | 4241.66 | -935.61 |
| 277 | 4336.16 | -949.86 |
| 278 | 4336.96 | -932.28 |
| 279 | 4336.21 | -932.23 |
| 280 | 4336.26 | -931.36 |
| 281 | 4336.70 | -931.39 |
| 282 | 4336.93 | -927.52 |
| 283 | 4337.17 | -927.53 |
| 284 | 4339.24 | -882.06 |
| 285 | 4342.25 | -802.27 |
| 286 | 4343.50 | -694.16 |
| 287 | 4354.21 | -694.21 |
| 288 | 4354.29 | -682.03 |
| 289 | 4369.63 | -682.13 |
| 290 | 4369.88 | -650.16 |
| 291 | 4368.57 | -649.21 |
| 292 | 4368.04 | -646.04 |
| 293 | 4369.08 | -630.64 |
| 294 | 4369.40 | -581.22 |
| 295 | 4374.88 | -570.78 |
| 296 | 4367.53 | -565.39 |
| 297 | 4355.12 | -582.34 |
| 298 | 4360.38 | -586.19 |
| 299 | 4360.47 | -606.37 |
| 300 | 4359.92 | -645.26 |
| 301 | 4359.99 | -645.26 |
| 302 | 4359.91 | -645.90 |
| 303 | 4359.71 | -672.07 |
| 304 | 4344.35 | -671.97 |
| 305 | 4344.28 | -684.16 |
| 306 | 4333.62 | -684.11 |
| 307 | 4333.56 | -688.68 |
| 308 | 4327.66 | -688.61 |
| 309 | 4327.49 | -703.61 |
| 310 | 4333.39 | -703.68 |
| 311 | 4332.64 | -768.54 |
| 312 | 4332.26 | -769.26 |
| 313 | 4332.61 | -770.50 |
| 314 | 4332.22 | -802.66 |
| 315 | 4330.84 | -802.21 |
| 316 | 4330.46 | -812.46 |
| 317 | 4331.85 | -812.60 |
| 318 | 4329.25 | -881.64 |
| 319 | 4327.38 | -922.82 |
| 320 | 4325.48 | -922.74 |
| 321 | 4326.27 | -905.25 |
| 322 | 4319.28 | -904.93 |
| 323 | 4318.33 | -925.91 |
| 324 | 4327.22 | -926.32 |
| 325 | 4326.80 | -935.46 |
| 326 | 4312.21 | -934.22 |
| 327 | 4312.11 | -943.23 |
| 328 | 4315.60 | -946.65 |
| 329 | 4438.23 | -477.25 |
| 330 | 4449.11 | -462.73 |
| 331 | 4474.63 | -435.67 |
| 332 | 4481.58 | -441.52 |
| 333 | 4480.87 | -445.36 |
| 334 | 4479.59 | -447.77 |
| 335 | 4480.96 | -450.85 |
| 336 | 4483.33 | -453.08 |
| 337 | 4493.58 | -440.84 |
| 338 | 4504.98 | -428.32 |
| 339 | 4502.67 | -426.49 |
| 340 | 4499.60 | -425.79 |
| 341 | 4497.81 | -426.97 |
| 342 | 4493.50 | -428.02 |
| 343 | 4486.81 | -422.40 |
| 344 | 4493.30 | -415.31 |
| 345 | 4513.53 | -418.78 |
| 346 | 4531.04 | -397.73 |
| 347 | 4539.82 | -387.60 |
| 348 | 4538.75 | -386.74 |
| 349 | 4518.42 | -387.24 |
| 350 | 4513.53 | -382.58 |
| 351 | 4517.67 | -378.24 |
| 352 | 4507.00 | -368.06 |
| 353 | 4479.32 | -408.10 |
| 354 | 4472.46 | -402.31 |
| 355 | 4473.86 | -400.36 |
| 356 | 4402.26 | -335.20 |
| 357 | 4387.78 | -334.87 |
| 358 | 4359.27 | -335.07 |
| 359 | 4359.88 | -262.36 |
| 360 | 4360.03 | -243.71 |
| 361 | 4361.01 | -230.61 |
| 362 | 4360.75 | -227.64 |
| 363 | 4349.59 | -217.22 |
| 364 | 4351.05 | -215.65 |
| 365 | 4343.63 | -208.46 |
| 366 | 4337.91 | -214.52 |
| 367 | 4355.00 | -230.48 |
| 368 | 4354.04 | -243.47 |
| 369 | 4353.88 | -262.13 |
| 370 | 4353.22 | -341.12 |
| 371 | 4387.74 | -340.87 |
| 372 | 4399.88 | -341.14 |
| 373 | 4423.27 | -362.43 |
| 374 | 4415.37 | -370.37 |
| 375 | 4416.79 | -371.78 |
| 376 | 4404.09 | -384.54 |
| 377 | 4402.67 | -383.13 |
| 378 | 4392.09 | -393.76 |
| 379 | 4404.85 | -406.46 |
| 380 | 4415.43 | -395.83 |
| 381 | 4407.63 | -388.07 |
| 382 | 4411.24 | -384.44 |
| 383 | 4458.67 | -430.64 |
| 384 | 4444.36 | -445.52 |
| 385 | 4427.10 | -469.09 |
| 386 | 4578.42 | -442.49 |
| 387 | 4591.78 | -425.69 |
| 388 | 4611.24 | -423.29 |
| 389 | 4612.45 | -421.72 |
| 390 | 4594.74 | -407.63 |
| 391 | 4597.65 | -403.88 |
| 392 | 4596.57 | -395.45 |
| 393 | 4607.89 | -380.86 |
| 394 | 4603.53 | -377.48 |
| 395 | 4610.03 | -366.81 |
| 396 | 4615.96 | -357.10 |
| 397 | 4617.26 | -349.98 |
| 398 | 4620.09 | -350.32 |
| 399 | 4631.08 | -332.28 |
| 400 | 4633.99 | -331.85 |
| 401 | 4766.38 | -270.18 |
| 402 | 4773.53 | -288.32 |
| 403 | 4801.44 | -277.33 |
| 404 | 4794.30 | -259.18 |
| 405 | 5126.82 | -128.20 |
| 406 | 5128.14 | -129.37 |
| 407 | 5129.10 | -129.37 |
| 408 | 5158.51 | -118.92 |
| 409 | 5182.97 | -108.88 |
| 410 | 5183.87 | -108.80 |
| 411 | 5184.63 | -109.57 |
| 412 | 5192.46 | -106.49 |
| 413 | 5190.10 | -103.27 |
| 414 | 5195.30 | -101.22 |
| 415 | 5305.90 | -57.65 |
| 416 | 5345.38 | -42.10 |
| 417 | 5447.44 | 9.33 |
| 418 | 5501.28 | 35.31 |
| 419 | 5505.48 | 26.30 |
| 420 | 5519.53 | 32.85 |
| 421 | 5515.34 | 41.85 |
| 422 | 5515.69 | 42.99 |
| 423 | 5521.40 | 61.22 |
| 424 | 5493.51 | 47.52 |
| 425 | 5491.17 | 52.53 |
| 426 | 5472.33 | 92.98 |
| 427 | 5500.35 | 103.17 |
| 428 | 5552.21 | 127.77 |
| 429 | 5579.94 | 140.77 |
| 430 | 5585.26 | 139.95 |
| 431 | 5587.51 | 140.97 |
| 432 | 5615.95 | 151.75 |
| 433 | 5624.74 | 154.57 |
| 434 | 5636.10 | 157.60 |
| 435 | 5652.45 | 164.19 |
| 436 | 5665.67 | 170.62 |
| 437 | 5669.23 | 164.47 |
| 438 | 5674.43 | 167.48 |
| 439 | 5670.60 | 174.08 |
| 440 | 5665.71 | 177.21 |
| 441 | 5664.82 | 176.44 |
| 442 | 5658.57 | 176.11 |
| 443 | 5552.43 | 131.75 |
| 444 | 5460.06 | 90.90 |
| 445 | 5480.50 | 47.03 |
| 446 | 5483.28 | 41.07 |
| 447 | 5339.83 | -30.31 |
| 448 | 5318.70 | -39.71 |
| 449 | 5192.39 | -89.47 |
| 450 | 4761.98 | -259.02 |
| 451 | 4624.29 | -323.16 |
| 452 | 4598.95 | -364.05 |
| 453 | 4598.31 | -365.09 |
| 454 | 4593.63 | -362.19 |
| 455 | 4588.10 | -371.12 |
| 456 | 4592.78 | -374.01 |
| 457 | 4581.43 | -392.34 |
| 458 | 4582.17 | -393.05 |
| 459 | 4566.55 | -418.26 |
| 460 | 4529.30 | -411.85 |
| 461 | 4520.10 | -422.96 |
| 462 | 4563.17 | -430.36 |
| 463 | 5687.47 | 179.08 |
| 464 | 5691.67 | 181.51 |
| 465 | 5761.62 | 214.15 |
| 466 | 5786.59 | 227.02 |
| 467 | 5829.06 | 241.63 |
| 468 | 5841.22 | 250.72 |
| 469 | 5847.90 | 253.03 |
| 470 | 5850.09 | 248.92 |
| 471 | 5926.08 | 274.89 |
| 472 | 5941.72 | 280.02 |
| 473 | 5944.61 | 284.42 |
| 474 | 5949.58 | 287.79 |
| 475 | 5954.31 | 289.25 |
| 476 | 5964.38 | 291.72 |
| 477 | 5968.92 | 293.86 |
| 478 | 5981.59 | 298.08 |
| 479 | 5990.23 | 299.38 |
| 480 | 6003.68 | 302.10 |
| 481 | 6019.36 | 306.51 |
| 482 | 6027.92 | 308.72 |
| 483 | 6037.26 | 311.84 |
| 484 | 6034.77 | 319.64 |
| 485 | 5996.93 | 305.87 |
| 486 | 5972.22 | 297.48 |
| 487 | 5921.24 | 280.67 |
| 488 | 5862.83 | 260.75 |
| 489 | 5783.87 | 233.49 |
| 490 | 5676.15 | 186.64 |
| 491 | 6051.01 | 316.25 |
| 492 | 6060.76 | 319.44 |
| 493 | 6162.04 | 366.45 |
| 494 | 6164.59 | 371.29 |
| 495 | 6163.04 | 376.52 |
| 496 | 6157.25 | 374.80 |
| 497 | 6158.00 | 372.71 |
| 498 | 6058.82 | 329.17 |
| 499 | 6045.43 | 322.39 |
| 500 | 6047.25 | 319.58 |
| 501 | 6260.16 | 276.32 |
| 502 | 6234.91 | 358.91 |
| 503 | 6245.14 | 361.94 |
| 504 | 6232.64 | 404.13 |
| 505 | 6225.42 | 401.99 |
| 506 | 6213.95 | 398.59 |
| 507 | 6214.35 | 394.41 |
| 508 | 6214.43 | 385.52 |
| 509 | 6211.29 | 384.41 |
| 510 | 6213.29 | 378.75 |
| 511 | 6218.73 | 380.67 |
| 512 | 6224.57 | 360.99 |
| 513 | 6176.41 | 298.57 |
| 514 | 6147.19 | 291.75 |
| 515 | 6154.03 | 262.53 |
| 516 | 6183.24 | 269.36 |
| 517 | 6177.88 | 292.29 |
| 518 | 6179.87 | 294.88 |
| 519 | 6227.61 | 356.74 |
| 520 | 6228.20 | 356.92 |
| 521 | 6253.47 | 274.27 |
| 522 | 6202.02 | 505.63 |
| 523 | 6192.34 | 538.22 |
| 524 | 6188.03 | 536.94 |
| 525 | 6186.57 | 541.84 |
| 526 | 6084.52 | 793.25 |
| 527 | 6080.30 | 803.66 |
| 528 | 6087.36 | 815.73 |
| 529 | 6092.33 | 824.30 |
| 530 | 5947.64 | 908.70 |
| 531 | 5965.02 | 915.72 |
| 532 | 5953.79 | 943.54 |
| 533 | 5935.79 | 936.27 |
| 534 | 5930.09 | 939.56 |
| 535 | 5929.92 | 940.03 |
| 536 | 5928.00 | 945.25 |
| 537 | 5924.60 | 954.54 |
| 538 | 5925.07 | 954.71 |
| 539 | 5923.14 | 959.98 |
| 540 | 5922.68 | 959.80 |
| 541 | 5916.77 | 975.92 |
| 542 | 5892.37 | 1042.56 |
| 543 | 5897.53 | 1044.45 |
| 544 | 5895.98 | 1048.68 |
| 545 | 5893.67 | 1054.99 |
| 546 | 5874.40 | 1048.05 |
| 547 | 5876.72 | 1041.83 |
| 548 | 5901.44 | 975.55 |
| 549 | 5903.40 | 971.00 |
| 550 | 5916.30 | 941.04 |
| 551 | 5918.43 | 935.97 |
| 552 | 5929.81 | 909.67 |
| 553 | 5933.04 | 902.17 |
| 554 | 6071.53 | 821.38 |
| 555 | 6062.73 | 806.29 |
| 556 | 6061.64 | 804.43 |
| 557 | 6170.51 | 536.21 |
| 558 | 6181.41 | 499.51 |
| 559 | 5877.98 | 1056.91 |
| 560 | 5871.32 | 1078.48 |
| 561 | 5860.04 | 1080.15 |
| 562 | 5834.97 | 1140.17 |
| 563 | 5823.44 | 1135.31 |
| 564 | 5825.76 | 1129.23 |
| 565 | 5827.62 | 1130.01 |
| 566 | 5830.39 | 1126.74 |
| 567 | 5853.41 | 1071.63 |
| 568 | 5861.75 | 1070.39 |
| 569 | 5861.91 | 1069.96 |
| 570 | 5856.74 | 1068.07 |
| 571 | 5860.35 | 1058.21 |
| 572 | 5865.52 | 1060.10 |
| 573 | 5868.01 | 1053.30 |
| 574 | 5832.47 | 1146.15 |
| 575 | 5827.17 | 1158.84 |
| 576 | 5775.68 | 1294.75 |
| 577 | 5758.57 | 1287.56 |
| 578 | 5757.03 | 1286.09 |
| 579 | 5761.09 | 1275.86 |
| 580 | 5770.23 | 1279.49 |
| 581 | 5816.69 | 1156.88 |
| 582 | 5809.41 | 1153.83 |
| 583 | 5815.59 | 1138.82 |
| 584 | 5819.45 | 1139.67 |
| 585 | 5818.96 | 1140.87 |
| 586 | 5774.12 | 1300.48 |
| 587 | 5732.68 | 1405.04 |
| 588 | 5732.32 | 1410.28 |
| 589 | 5727.10 | 1423.45 |
| 590 | 5715.10 | 1418.58 |
| 591 | 5720.13 | 1406.18 |
| 592 | 5721.98 | 1406.93 |
| 593 | 5726.58 | 1395.50 |
| 594 | 5724.78 | 1394.69 |
| 595 | 5752.88 | 1325.28 |
| 596 | 5761.47 | 1302.62 |
| 597 | 5753.62 | 1299.65 |
| 598 | 5756.28 | 1293.17 |
| 599 | 5721.27 | 1431.33 |
| 600 | 5707.21 | 1466.06 |
| 601 | 5684.65 | 1456.47 |
| 602 | 5689.37 | 1445.43 |
| 603 | 5702.23 | 1450.91 |
| 604 | 5708.32 | 1435.54 |
| 605 | 5702.75 | 1433.33 |
| 606 | 5705.97 | 1425.19 |
| 607 | 5680.48 | 1441.12 |
| 608 | 5675.06 | 1453.88 |
| 609 | 5617.54 | 1475.94 |
| 610 | 5618.15 | 1478.47 |
| 611 | 5612.93 | 1480.34 |
| 612 | 5609.30 | 1470.35 |
| 613 | 5667.93 | 1449.25 |
| 614 | 5672.54 | 1437.75 |
| 615 | 5606.18 | 1474.45 |
| 616 | 5608.48 | 1481.93 |
| 617 | 5606.92 | 1482.48 |
| 618 | 5498.44 | 1513.30 |
| 619 | 5495.88 | 1503.98 |
| 620 | 5501.59 | 1502.38 |
| 621 | 5502.09 | 1504.14 |
| 622 | 5601.65 | 1476.04 |
| 623 | 5460.06 | 1407.37 |
| 624 | 5473.50 | 1456.57 |
| 625 | 5485.68 | 1499.42 |
| 626 | 5487.61 | 1498.88 |
| 627 | 5489.55 | 1498.33 |
| 628 | 5493.56 | 1514.68 |
| 629 | 5491.94 | 1515.14 |
| 630 | 5474.79 | 1520.01 |
| 631 | 5470.73 | 1505.74 |
| 632 | 5475.16 | 1504.48 |
| 633 | 5462.43 | 1459.65 |
| 634 | 5448.97 | 1410.40 |
| 635 | 3374.90 | -1811.30 |
| 636 | 3378.23 | -1805.40 |
| 637 | 3379.04 | -1789.55 |
| 638 | 3378.35 | -1785.87 |
| 639 | 3392.13 | -1755.07 |
| 640 | 3394.53 | -1750.76 |
| 641 | 3396.83 | -1749.88 |
| 642 | 5304.17 | -47.75 |
| 643 | 6176.54 | 298.06 |
| 644 | 6225.41 | 357.00 |

43

Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах постоянного отвода на период эксплуатации представлена в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах постоянного отвода на период эксплуатации

| Номер точки | Положение X | Положение Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3318.65 | -1867.15 |
| 2 | 3319.62 | -1866.93 |
| 3 | 3319.41 | -1865.95 |
| 4 | 3318.43 | -1866.17 |
| 5 | 3405.38 | -1744.79 |
| 6 | 3406.22 | -1744.24 |
| 7 | 3405.67 | -1743.40 |
| 8 | 3404.83 | -1743.95 |
| 9 | 3253.02 | -1592.31 |
| 10 | 3253.34 | -1591.36 |
| 11 | 3252.39 | -1591.04 |
| 12 | 3252.07 | -1591.99 |
| 13 | 3269.26 | -1543.84 |
| 14 | 3269.58 | -1542.89 |
| 15 | 3268.63 | -1542.57 |
| 16 | 3268.31 | -1543.52 |
| 17 | 3342.12 | -1372.33 |
| 18 | 3342.54 | -1371.42 |
| 19 | 3341.63 | -1371.00 |
| 20 | 3341.21 | -1371.91 |
| 21 | 3358.30 | -1336.88 |
| 22 | 3358.72 | -1335.97 |
| 23 | 3357.81 | -1335.55 |
| 24 | 3357.39 | -1336.46 |
| 25 | 3419.07 | -1209.72 |
| 26 | 3419.50 | -1208.81 |
| 27 | 3418.60 | -1208.38 |
| 28 | 3418.17 | -1209.28 |
| 29 | 3429.39 | -1188.08 |
| 30 | 3429.82 | -1187.17 |
| 31 | 3428.92 | -1186.74 |
| 32 | 3428.49 | -1187.65 |
| 33 | 3779.45 | -1350.11 |
| 34 | 3779.83 | -1349.18 |
| 35 | 3778.90 | -1348.80 |
| 36 | 3778.52 | -1349.73 |
| 37 | 3796.54 | -1308.43 |
| 38 | 3796.92 | -1307.50 |
| 39 | 3795.99 | -1307.12 |
| 40 | 3795.61 | -1308.05 |
| 41 | 3817.90 | -1253.53 |
| 42 | 3818.25 | -1252.60 |
| 43 | 3817.32 | -1252.24 |
| 44 | 3816.96 | -1253.18 |
| 45 | 3853.33 | -1172.85 |
| 46 | 3853.73 | -1171.93 |
| 47 | 3852.82 | -1171.53 |
| 48 | 3852.41 | -1172.44 |
| 49 | 3871.84 | -1136.43 |
| 50 | 3872.23 | -1135.51 |
| 51 | 3871.31 | -1135.12 |
| 52 | 3870.92 | -1136.04 |
| 53 | 3904.06 | -1041.31 |
| 54 | 3904.56 | -1040.44 |
| 55 | 3903.68 | -1039.95 |
| 56 | 3903.19 | -1040.82 |
| 57 | 3988.78 | -918.27 |
| 58 | 3989.18 | -917.35 |
| 59 | 3988.26 | -916.96 |
| 60 | 3987.86 | -917.88 |
| 61 | 4099.38 | -928.27 |
| 62 | 4099.52 | -927.28 |
| 63 | 4098.53 | -927.13 |
| 64 | 4098.39 | -928.12 |
| 65 | 4175.49 | -921.13 |
| 66 | 4175.64 | -920.14 |
| 67 | 4174.65 | -919.99 |
| 68 | 4174.50 | -920.98 |
| 69 | 4301.17 | -941.10 |
| 70 | 4301.34 | -940.11 |
| 71 | 4300.35 | -939.94 |
| 72 | 4300.19 | -940.93 |
| 73 | 4334.14 | -906.19 |
| 74 | 4334.18 | -905.20 |
| 75 | 4333.18 | -905.15 |
| 76 | 4333.14 | -906.15 |
| 77 | 4338.23 | -802.70 |
| 78 | 4338.26 | -801.70 |
| 79 | 4337.26 | -801.67 |
| 80 | 4337.23 | -802.67 |
| 81 | 4338.46 | -783.82 |
| 82 | 4338.47 | -782.82 |
| 83 | 4337.47 | -782.81 |
| 84 | 4337.46 | -783.81 |
| 85 | 4366.07 | -578.94 |
| 86 | 4366.64 | -578.11 |
| 87 | 4365.81 | -577.55 |
| 88 | 4365.24 | -578.37 |
| 89 | 4483.33 | -453.08 |
| 90 | 4493.58 | -440.84 |
| 91 | 4504.98 | -428.32 |
| 92 | 4502.67 | -426.49 |
| 93 | 4501.94 | -426.50 |
| 94 | 4500.92 | -426.36 |
| 95 | 4499.60 | -425.79 |
| 96 | 4498.94 | -426.29 |
| 97 | 4497.81 | -426.97 |
| 98 | 4496.10 | -427.68 |
| 99 | 4494.28 | -428.02 |
| 100 | 4493.50 | -428.02 |
| 101 | 4472.21 | -410.13 |
| 102 | 4469.46 | -413.40 |
| 103 | 4466.99 | -411.45 |
| 104 | 4470.07 | -407.78 |
| 105 | 4472.20 | -405.39 |
| 106 | 4466.43 | -400.64 |
| 107 | 4463.22 | -397.86 |
| 108 | 4450.31 | -413.37 |
| 109 | 4446.87 | -417.45 |
| 110 | 4454.53 | -424.19 |
| 111 | 4459.73 | -428.58 |
| 112 | 4461.04 | -427.93 |
| 113 | 4462.70 | -427.39 |
| 114 | 4464.44 | -427.11 |
| 115 | 4481.58 | -441.52 |
| 116 | 4481.46 | -443.27 |
| 117 | 4480.87 | -445.36 |
| 118 | 4479.59 | -447.77 |
| 119 | 4480.41 | -449.12 |
| 120 | 4480.96 | -450.85 |
| 121 | 4468.69 | -439.69 |
| 122 | 4469.38 | -438.97 |
| 123 | 4468.66 | -438.28 |
| 124 | 4467.97 | -439.00 |
| 125 | 4398.97 | -392.87 |
| 126 | 4400.73 | -391.10 |
| 127 | 4398.96 | -389.34 |
| 128 | 4397.20 | -391.11 |
| 129 | 4409.08 | -381.65 |
| 130 | 4409.79 | -380.94 |
| 131 | 4409.08 | -380.23 |
| 132 | 4408.37 | -380.94 |
| 133 | 4423.67 | -368.05 |
| 134 | 4425.43 | -366.27 |
| 135 | 4423.66 | -364.51 |
| 136 | 4421.90 | -366.28 |
| 137 | 4508.35 | -414.34 |
| 138 | 4508.52 | -413.35 |
| 139 | 4507.54 | -413.18 |
| 140 | 4507.37 | -414.17 |
| 141 | 4590.36 | -391.22 |
| 142 | 4590.88 | -390.37 |
| 143 | 4590.03 | -389.84 |
| 144 | 4589.51 | -390.69 |
| 145 | 4874.71 | -221.06 |
| 146 | 4875.64 | -220.69 |
| 147 | 4875.27 | -219.76 |
| 148 | 4874.34 | -220.13 |
| 149 | 5153.83 | -111.11 |
| 150 | 5154.76 | -110.74 |
| 151 | 5154.40 | -109.81 |
| 152 | 5153.47 | -110.18 |
| 153 | 5483.04 | 54.59 |
| 154 | 5483.95 | 55.01 |
| 155 | 5483.53 | 55.92 |
| 156 | 5482.62 | 55.50 |
| 157 | 5474.92 | 72.02 |
| 158 | 5475.83 | 72.44 |
| 159 | 5475.41 | 73.35 |
| 160 | 5474.50 | 72.92 |
| 161 | 5666.02 | 173.01 |
| 162 | 5666.89 | 173.51 |
| 163 | 5666.39 | 174.38 |
| 164 | 5665.52 | 173.88 |
| 165 | 5685.97 | 184.56 |
| 166 | 5686.84 | 185.06 |
| 167 | 5686.34 | 185.93 |
| 168 | 5685.47 | 185.43 |
| 169 | 6032.77 | 316.07 |
| 170 | 6033.72 | 316.38 |
| 171 | 6033.41 | 317.33 |
| 172 | 6032.46 | 317.02 |
| 173 | 6055.62 | 323.54 |
| 174 | 6056.57 | 323.86 |
| 175 | 6056.26 | 324.81 |
| 176 | 6055.31 | 324.50 |
| 177 | 6161.67 | 371.42 |
| 178 | 6162.63 | 371.70 |
| 179 | 6162.34 | 372.66 |
| 180 | 6161.38 | 372.38 |
| 181 | 6216.96 | 387.81 |
| 182 | 6217.92 | 388.10 |
| 183 | 6217.63 | 389.06 |
| 184 | 6216.67 | 388.77 |
| 185 | 6220.09 | 393.69 |
| 186 | 6221.04 | 393.97 |
| 187 | 6220.76 | 394.93 |
| 188 | 6219.80 | 394.65 |
| 189 | 6185.69 | 509.69 |
| 190 | 6186.65 | 509.98 |
| 191 | 6186.36 | 510.94 |
| 192 | 6185.40 | 510.65 |
| 193 | 6183.31 | 536.79 |
| 194 | 6185.56 | 538.08 |
| 195 | 6181.42 | 549.98 |
| 196 | 6173.24 | 546.71 |
| 197 | 6170.35 | 544.27 |
| 198 | 6172.80 | 538.03 |
| 199 | 6173.97 | 535.72 |
| 200 | 6175.98 | 533.46 |
| 201 | 6177.03 | 533.78 |
| 202 | 6073.86 | 810.49 |
| 203 | 6074.37 | 811.35 |
| 204 | 6073.50 | 811.86 |
| 205 | 6073.00 | 811.00 |
| 206 | 5916.41 | 956.61 |
| 207 | 5917.38 | 956.97 |
| 208 | 5917.00 | 957.90 |
| 209 | 5916.06 | 957.55 |
| 210 | 5895.90 | 1012.54 |
| 211 | 5896.84 | 1012.89 |
| 212 | 5896.50 | 1013.83 |
| 213 | 5895.56 | 1013.48 |
| 214 | 5873.12 | 1056.77 |
| 215 | 5874.06 | 1057.11 |
| 216 | 5873.72 | 1058.05 |
| 217 | 5872.78 | 1057.71 |
| 218 | 5827.09 | 1146.06 |
| 219 | 5828.02 | 1146.45 |
| 220 | 5827.63 | 1147.37 |
| 221 | 5826.71 | 1146.99 |
| 222 | 5768.06 | 1300.77 |
| 223 | 5768.99 | 1301.13 |
| 224 | 5768.62 | 1302.06 |
| 225 | 5767.69 | 1301.69 |
| 226 | 5737.08 | 1379.28 |
| 227 | 5738.01 | 1379.64 |
| 228 | 5737.64 | 1380.57 |
| 229 | 5736.71 | 1380.21 |
| 230 | 5722.00 | 1417.32 |
| 231 | 5722.93 | 1417.69 |
| 232 | 5722.56 | 1418.62 |
| 233 | 5721.63 | 1418.25 |
| 234 | 5694.05 | 1453.95 |
| 235 | 5694.97 | 1454.34 |
| 236 | 5694.58 | 1455.26 |
| 237 | 5693.66 | 1454.87 |
| 238 | 5675.64 | 1446.13 |
| 239 | 5676.56 | 1446.52 |
| 240 | 5676.17 | 1447.44 |
| 241 | 5675.25 | 1447.05 |
| 242 | 5499.57 | 1507.45 |
| 243 | 5499.85 | 1508.41 |
| 244 | 5498.88 | 1508.68 |
| 245 | 5498.61 | 1507.72 |
| 246 | 5484.01 | 1511.84 |
| 247 | 5484.28 | 1512.81 |
| 248 | 5483.32 | 1513.08 |
| 249 | 5483.04 | 1512.12 |
| 250 | 5457.74 | 1417.85 |
| 251 | 5458.01 | 1418.81 |
| 252 | 5457.04 | 1419.08 |
| 253 | 5456.78 | 1418.11 |

47

10. Основные технико-экономические показатели объекта

Основные технико-экономические показатели по объекту приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории (охранная зона линейного объекта), всего | га | 3,883 | 3,883 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | м² | 29848,39 | 29848,39 |
| 1.2 | Земли водного фонда | м² | 1034,08 | 1034,08 |
| 2 | Население | чел. | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | Жилая и общественная застройка | м² | Отсутствует | Отсутствует |
| 4 | Транспортная инфраструктура | - | Отсутствует | Отсутствует |
| 5 | Инженерное оборудование | - | Отсутствует | Отсутствует |

___________